USB的标准

目前USB的标准有USB1.0、USB1.1、USB2.0、USB3.0、USB3.1。

USB1.0：低速，1.5Mbps

USB1.1: 全速，12Mbps

USB2.0: 高速，480Mbps，USB 2.0中的“增强主机控制器接口”定义了一个与USB 1.1相兼容的架构。它可以用USB 2.0的驱动程序驱动USB 1.1设备。也就是说，所有支持USB 1.1的设备都可以直接在USB 2.0的接口上使用而不必担心兼容性问题

USB3.0: 超速，5Gbps，也有叫3.1 Gen1的，而USB3.1被称为3.1 Gen2

USB3.1: 超速+，10Gbps

USB的接口规范

USB的接口规范有Type A，Type B，Type C。

另外，还有Mini接口在

和Micro接口在

即Mini A/Mini B和Micro A/Micro B型。如果是USB3.0以上的版本，常见的Micro接口信号线不够，所以会看到这样的Micro口

USB协议和USB接口规范并不是一一对应的，比如Type-C广泛应用于USB3.0，但是也是可以用在USB2.0的。

USB的电气特性

USB1.x和USB2.0都只需要4根线（VBUS，D+/DP, D-/DM, GND）来实现USB通信。

VBUS和GND是电源线，VBUS是+5V的电源。D+和D-（也叫DP和DM）是数据线，组成一组差分信号线，所以USB是一个半双工的通信接口。对于应用者来说，并不需要太了解USB是如何具体实现电气上的功能的，可以把USB想象成一个更为高级、复杂的485接口。

USB设备的识别

一套完整的USB设备有USB主机，USB HUB（可选的），USB从机，这里只介绍从机，主机为电脑。USB主机通过D+上有没有上拉电阻判断是否为高速设备或全速设备，而D-上有上拉电则阻判断为低速设备。

当USB主机检测到D+或D-上从低电平转为高电平，USB主机会开始读取USB从机的描述符信息，这个过程称为枚举过程。USB主机通过枚举过程得知USB从机是什么类型的设备，如何进行通信等。枚举是一个非常重要的过程，枚举成功了基本上USB通信就算完成一大半。

USB的描述符

描述符是一组和USB主设备约定好格式和意义的数据（USB驱动可以约定这些含义）。下图是USB2.0规范中规定的8种描述符。

描述符随具体的设备不同而不同。

STM32F103的USB是全速的从设备，所以D+上需要一个1.5K的上拉电阻。建议用一个IO口控制这个上拉电阻，因为插入USB主机时，如果直接接这个上拉电阻，USB主机会直接枚举设备，如果STM32F103没有准备好则可能识别错误。如果用GPIO控制，可以保证STM32F103已经准备好了再枚举设备

D-和D+对应STM32F的PA11和PA12。

使用MDK+GCC的方式。

STM32的USB库文件名：STSW_STM32121，下载地址：https://www.stmcu.com.cn/Designresource/design_resource_detail?file_name=STSW_STM32121&lang=EN&ver=4.1.0

将USB的库文件加入到项目工程，编译提示缺少“hw_config.h”文件。可以在下载的STSW_STM32121里面找一个例程中的这个文件。这里直接建立一个空的hw_config.h文件。再次编译提示缺少“usb_conf.h”。再建立一个空的usb_conf.h文件，编译缺少一些定义，在hw_config.h中加入

#include "stm32f10x.h"

#include "core_cm3.h"

编译提示缺少IMR_MSK的定义，在usb_conf.h里面加入

/*-------------------------------------------------------------*/

/* -------------------   ISTR events  -------------------------*/

/*-------------------------------------------------------------*/

/* IMR_MSK */

/* mask defining which events has to be handled */

/* by the device application software */

#define IMR_MSK (CNTR_CTRM  | CNTR_WKUPM | CNTR_SUSPM | CNTR_ERRM  | CNTR_SOFM \

| CNTR_ESOFM | CNTR_RESETM )

此时是可以编译成功的。

IMR_MSK是定义USB中断处理的事务类型。

1. IO初始化

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

//P12: USB DP, P11: USB DM

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

初始化USB Enable的IO口为输出脚

2. USB中断初始化

void usbIntInit(void)

{

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

/* 2 bit for pre-emption priority, 2 bits for subpriority */

NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);

/* Enable the USB interrupt */

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

/* Enable the USB Wake-up interrupt */

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USBWakeUp_IRQn;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

}

实际USB有3个中断，分别为USB_HP_CAN1_TX_IRQn（USB高优先级中断）、USB_LP_CAN1_RX0_IRQn（USB低优先级中断）和USBWakeUp_IRQn（USB唤醒中断）。

USB_HP_CAN1_TX_IRQn仅由USB同步(Isochronous)模式传输或双缓冲块(Bulk)传输模式下的正确传输事件产生，大部分的例子没有用到，先不考虑使用。

3. 设置USB频率

/* Select USBCLK source */

RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);

/* Enable the USB clock */

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USB, ENABLE);

4. 调用USB库的API函数USB_Init()

此时编译会有错误提示，undefined reference to `Device_Property'和undefined reference to `User_Standard_Requests'

Device_Property是一个结构，参考例程Custom_HID中建立一个空的结构。

DEVICE_PROP Device_Property =

{

usbClassInit,

usbClassReset,

usbClassStatusIn,

usbClassStatusOut,

usbClassDataSetup,

usbClassNoDataSetup,

usbClassGetInterfaceSetting,

usbClassGetDeviceDescriptor,

usbClassGetConfigDescriptor,

usbClassGetStringDescriptor,

0,

0x40 /*MAX PACKET SIZE*/

};

所有处理的函数都是空的，例如

void usbClassInit(void)

{

}

同样对User_Standard_Requests

USER_STANDARD_REQUESTS User_Standard_Requests =

{

usbClassGetConfiguration,

usbClassSetConfiguration,

usbClassGetInterface,

usbClassSetInterface,

usbClassGetStatus,

usbClassClearFeature,

usbClassSetEndPointFeature,

usbClassSetDeviceFeature,

usbClassSetDeviceAddress

};

编译通过。

5. 在USB库的API函数USB_Init()中可以看到会调用Device_Property的usbClassInit。

参考例程JoyStickMouse中Joystick_init，看起来应该都是一样的处理，

void Joystick_init(void)

{

/* Update the serial number string descriptor with the data from the unique ID*/

Get_SerialNum();

pInformation->Current_Configuration = 0;

/* Connect the device */

PowerOn();

/* Perform basic device initialization operations */

USB_SIL_Init();

bDeviceState = UNCONNECTED;

}

第一步是根据MCU的96位ID生成唯一的Serial Number，然后PowerOn，PowerOn里面会控制USB_EN脚，USB_SIL_Init是初始化端点（EndPoint）的读写。

1. PowerOn是USB IP的上电复位过程。

RESULT PowerOn(void)

{

uint16_t wRegVal;

/*** cable plugged-in ? ***/

USB_Cable_Config(ENABLE);

/*** CNTR_PWDN = 0 ***/

wRegVal = CNTR_FRES;

_SetCNTR(wRegVal);

/* The following sequence is recommended:

1- FRES = 0

2- Wait until RESET flag = 1 (polling)

3- clear ISTR register */

/*** CNTR_FRES = 0 ***/

wInterrupt_Mask = 0;

_SetCNTR(wInterrupt_Mask);

/* Wait until RESET flag = 1 (polling) */

while((_GetISTR()&ISTR_RESET) == 1);

/*** Clear pending interrupts ***/

SetISTR(0);

/*** Set interrupt mask ***/

wInterrupt_Mask = CNTR_RESETM | CNTR_SUSPM | CNTR_WKUPM;

_SetCNTR(wInterrupt_Mask);

return USB_SUCCESS;

}

USB_CNTR是USB控制寄存器()，USB_ISTR是USB中断状态寄存器。

a) PDWN = 0, 退出断电模式；FRES = 1, 强制复位

wRegVal = CNTR_FRES;

_SetCNTR(wRegVal);

wInterrupt_Mask = 0;

_SetCNTR(wInterrupt_Mask);

b) 等待复位结束

while((_GetISTR()&ISTR_RESET) == 1);

c) 清除USB中断

SetISTR(0);

d) 设置USB中断使能，CNTR_WKUPM（唤醒请求）/ CNTR_SUSPM（挂起模块请求）/ CNTR_RESETM（复位中断）

wInterrupt_Mask = CNTR_RESETM | CNTR_SUSPM | CNTR_WKUPM;

_SetCNTR(wInterrupt_Mask);

2. USB_SIL_Init是初始化USB IP和端点0

uint32_t USB_SIL_Init(void)

{

/* USB interrupts initialization */

/* clear pending interrupts */

_SetISTR(0);

wInterrupt_Mask = IMR_MSK;

/* set interrupts mask */

_SetCNTR(wInterrupt_Mask);

return 0;

}

a) 清除所有中断

_SetISTR(0);

b)设置中断源

wInterrupt_Mask = IMR_MSK;

_SetCNTR(wInterrupt_Mask);

#define IMR_MSK (CNTR_CTRM  | CNTR_WKUPM | CNTR_SUSPM | CNTR_ERRM  | CNTR_SOFM \

| CNTR_ESOFM | CNTR_RESETM )

设置到这里USB的中断处理函数USB_LP_CAN1_RX0_IRQn已经可以进了。

以例程JoyStickMouse为例说明USB描述符。JoyStickMouse是一个USB HID设备。

USB设备只会有一个设备描述符，是设备连接到总线上时USB主机所读取的第一个描述符。

const uint8_t usbDeviceDescriptor[18] =

{

0x12,                       /*bLength */

USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType*/

0x00,                       /*bcdUSB */

0x02,

0x00,                       /*bDeviceClass*/

0x00,                       /*bDeviceSubClass*/

0x00,                       /*bDeviceProtocol*/

0x40,                       /*bMaxPacketSize 64*/

0x83,                       /*idVendor (0x0483)*/

0x04,

0x10,                       /*idProduct = 0x5710*/

0x57,

0x00,                       /*bcdDevice rel. 2.00*/

0x02,

1,                          /*iVendor: Index of string descriptor describing manufacturer */

2,                          /*iProduct: Index of string descriptor describing product*/

3,                          /*iSerialNum: Index of string descriptor describing the device serial number */

0x01                        /*bNumConfigurations*/

};

a) bLength: 描述符的长度，设备描述符固定长度为18个字节。

b) bDescriptorType: 描述符的类型，设备描述符固定是0x01。

c) bcdUSB: 设备符合的USB标准版本，2字节长。bcdUSB字段的值为0xJJMN版本JJ.M.N（JJ  - 主要版本号，M  - 次要版本号，N  - 次要版本。这里的值是0x0200，表示符合的USB标准为v2.00。

d) bDeviceClass: 设备符合的USB的Class类型。如果是0，表示这个设备的各个接口有自己符合的Class类型；如果是1到0xfe，表示各个接口共同的类定义；如果是0xff，表示自定义类。

e) bDeviceSubClass: 设备符合的USB的SubClass类型，和bDeviceClass有关，如果BDeviceClass为0xff，这个值就无意义。

f) bDeviceProtocol: 使用的协议。这个值也是和bDeviceClass、bDeviceSubClass相关，如果是0x00, 表示这个设备不支持Class相关的协议；如果是0xff，表示自定义协议。

d) bMaxPacketSize: 端点0的最大包大小（仅8,16,32,64为合法值）

e) idVendor: 厂商标志ID（由USB-IF组织分配），2个字节

f) idProduct: 产品标志ID（由厂商分配），2个字节

g) bcdDevice: 设备版本号，2个字节

h) iVendor: 描述厂商信息的字符串描述符的索引值

i) iProduct: 描述产品信息的字串描述符的索引值

j) iSerialNum:描述设备序列号信息的字串描述符的索引值

k) bNumConfigurations: 配置描述符个数

在前面的结构Device_Property有一个函数usbClassGetDeviceDescriptor就是usb库中获取设备描述符。

ONE_DESCRIPTOR stUsbDeviceDescriptor =

{

(uint8_t*)usbDeviceDescriptor,

USB_DEVICE_DESCRIPTOR_LEN

};

uint8_t *usbClassGetDeviceDescriptor(uint16_t Length)

{

return Standard_GetDescriptorData(Length, &stUsbDeviceDescriptor);

}

字符串描述符是可选的。如果设备不支持字符串描述符，则必须将对设备，配置和接口描述符中的字符串描述符的所有引用重置为零。字符串描述符使用Unicode标准。

例程定义了4个字符串描述符。

const uint8_t usbDeviceStringLangID[USB_DEVICE_STRING_LANGID] =

{

USB_DEVICE_STRING_LANGID,

USB_STRING_DESCRIPTOR_TYPE,

0x09,

0x04

}; /* LangID = 0x0409: U.S. English */

const uint8_t usbDeviceStringVendor[USB_DEVICE_STRING_VENDOR] =

{

USB_DEVICE_STRING_VENDOR,    /* Size of Vendor string */

USB_STRING_DESCRIPTOR_TYPE,  /* bDescriptorType*/

/* Manufacturer: "STMicroelectronics" */

'S', 0, 'T', 0, 'M', 0, 'i', 0, 'c', 0, 'r', 0, 'o', 0, 'e', 0,

'l', 0, 'e', 0, 'c', 0, 't', 0, 'r', 0, 'o', 0, 'n', 0, 'i', 0,

'c', 0, 's', 0

};

const uint8_t usbDeviceStringProduct[USB_DEVICE_STRING_PRODUCT] =

{

USB_DEVICE_STRING_PRODUCT,          /* bLength */

USB_STRING_DESCRIPTOR_TYPE,        /* bDescriptorType */

'S', 0, 'T', 0, 'M', 0, '3', 0, '2', 0, ' ', 0, 'J', 0,

'o', 0, 'y', 0, 's', 0, 't', 0, 'i', 0, 'c', 0, 'k', 0

};

uint8_t usbDeviceStringSerial[USB_DEVICE_STRING_SERIAL] =

{

USB_DEVICE_STRING_SERIAL,           /* bLength */

USB_STRING_DESCRIPTOR_TYPE,        /* bDescriptorType */

'S', 0, 'T', 0, 'M', 0, '1', 0, '3', 0

};

和设备描述符类似，结构Device_Property有一个函数是获取字符描述符的。

ONE_DESCRIPTOR stUsbStringDescriptor[] =

{

{(uint8_t*)usbDeviceStringLangID, USB_DEVICE_STRING_LANGID},

{(uint8_t*)usbDeviceStringVendor, USB_DEVICE_STRING_VENDOR},

{(uint8_t*)usbDeviceStringProduct, USB_DEVICE_STRING_PRODUCT},

{(uint8_t*)usbDeviceStringSerial, USB_DEVICE_STRING_SERIAL}

};

uint8_t *usbClassGetStringDescriptor(uint16_t Length)

{

uint8_t wValue0 = pInformation->USBwValue0;

if (wValue0 >= 4)

{

return NULL;

}

else

{

return Standard_GetDescriptorData(Length, &stUsbStringDescriptor[wValue0]);

}

}

注意设备描述符中的iVendor、iProduct、iSerialNum，它们正好对应在stUsbStringDescriptor中的位置，即USB主机得到设备描述符就可以知道对应的厂家，产品和产品序列号所对应的字符串描述符。

索引值0默认对应usbDeviceStringLangID。

在设备描述符的最后一个字节bNumConfigurations表明设备有几个配置描述符，从而主机能够从设备描述符得知需要获取几个配置描述符。一个标准的配置描述符只有9个字节

偏移量	名称	大小	说明

0	bLength	1	描述符长度（9字节）

1	bDescriptorType	1	描述符类型（配置描述符为0x02）

2	wTotalLength	2	配置描述符集合总长度

4	bNumInterfaces	1	配置支持的接口数

5	bConfigurationValue	1	配置的值

6	iConfiguration	1	描述该配置的字符串的索引值

7	bmAttributes	1	该设备的属性

8	bMaxPower	1	设备所需的电流（单位是2ma）

wTotalLength： 配置描述符不会单独发送给USB主机，通常会以集合的形式发送给主机。集合通常包含：配置描述符，接口描述符，端点描述符，HID描述符。这几个描述符组成一个大数组。wTotalLength就是这个大数组的字节数。

bConfigurationValue：配置的值。一个USB设备可以有多个配置，配置值就是每个配置的标识。设置配置请求时，会发送配置值。如果发送的值和这里值一样，说明这个值被激活。

iConfiguration：描述该配置的字符串的索引值，如果没有字符串，那这个值就是0.

bmAttributes： 本设备的属性。D7是保留位，默认为1；D6表示供电方式，1是自供电，0是总线供电；D5表示是否支持远程唤醒；D4~D0保留，默认为0.

bMaxPower：设备需要的电流，单位是2ma。如果一个设备耗电量100ma，那么本子节就设置为50即可。

一个完整的集合描述符如下：

/* USB Configuration Descriptor */

/*   All Descriptors (Configuration, Interface, Endpoint, Class, Vendor */

const uint8_t usbDeviceConfigDescriptor[USB_CONFIG_DESC_LEN] =

{

0x09, /* bLength: Configuration Descriptor size */

USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: Configuration */

USB_CONFIG_DESC_LEN,

/* wTotalLength: Bytes returned */

0x00,

0x01,         /*bNumInterfaces: 1 interface*/

0x01,         /*bConfigurationValue: Configuration value*/

0x00,         /*iConfiguration: Index of string descriptor describing

the configuration*/

0xE0,         /*bmAttributes: Self powered */

0x32,         /*MaxPower 100 mA: this current is used for detecting Vbus*/

/************** Descriptor of Joystick Mouse interface ****************/

/* 09 */

0x09,         /*bLength: Interface Descriptor size*/

USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,/*bDescriptorType: Interface descriptor type*/

0x00,         /*bInterfaceNumber: Number of Interface*/

0x00,         /*bAlternateSetting: Alternate setting*/

0x01,         /*bNumEndpoints*/

0x03,         /*bInterfaceClass: HID*/

0x01,         /*bInterfaceSubClass : 1=BOOT, 0=no boot*/

0x02,         /*nInterfaceProtocol : 0=none, 1=keyboard, 2=mouse*/

0,            /*iInterface: Index of string descriptor*/

/******************** Descriptor of Joystick Mouse HID ********************/

/* 18 */

0x09,         /*bLength: HID Descriptor size*/

HID_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType: HID*/

0x00,         /*bcdHID: HID Class Spec release number*/

0x01,

0x00,         /*bCountryCode: Hardware target country*/

0x01,         /*bNumDescriptors: Number of HID class descriptors to follow*/

0x22,         /*bDescriptorType*/

USB_REPORT_DESC_LEN,/*wItemLength: Total length of Report descriptor*/

0x00,

/******************** Descriptor of Joystick Mouse endpoint ********************/

/* 27 */

0x07,          /*bLength: Endpoint Descriptor size*/

USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType:*/

0x81,          /*bEndpointAddress: Endpoint Address (IN)*/

0x03,          /*bmAttributes: Interrupt endpoint*/

0x04,          /*wMaxPacketSize: 4 Byte max */

0x00,

0x20,          /*bInterval: Polling Interval (32 ms)*/

/* 34 */

};

结构Device_Property获取配置描述符的函数是usbClassGetConfigDescriptor

ONE_DESCRIPTOR stUsbConfigDescriptor =

{

(uint8_t*)usbDeviceConfigDescriptor,

USB_CONFIG_DESC_LEN

};

uint8_t *usbClassGetConfigDescriptor(uint16_t Length)

{

return Standard_GetDescriptorData(Length, &stUsbConfigDescriptor);

}

接口描述符不能单独返回USB主机，必须跟在配置描述符后面返回。

它的结构如下：

偏移量	名称	大小	说明

0	bLength	1	描述符的长度（9字节）

1	bDescriptorTyep	1	描述符类型（接口描述符为0x04）

2	bInterfaceNumber	1	该接口的编号（从0开始）

3	bAlternateSetting	1	该接口的备用编号

4	bNumEndpoints	1	该接口使用的端点数

5	bInterfaceClass	1	该接口使用的类

6	bInterfaceSubClass	1	该接口使用的子类

7	bInterfaceProtocol	1	该接口使用的协议

8	iInterface	1	描述该接口的字符串的索引值

bInterfaceNumber：接口编号。如果一个配置有多个接口的话，那么每个接口的编号都有一个独立的编号，编号从0开始递增。

bAlternateSetting：备用接口编号。用法和接口编号一样，但一般很少用，一般设置为0。

bNumEndpoints：该接口使用的端点个数。注意，这个端点个数不包括0端点。

bInterfaceClass：接口使用的类，HID类为0x03，MASS STORAGE类为0x08，具体对应的Class由USB标准定义。

bInterfaceSubClass：接口使用的子类，对于HID类，只有2个定义

bInterfaceProtocol：协议也是对应类不同而不同，对于HID来说，Keyboard是1，Mouse是2.

iInterface：接口对应字符串索引值。没有的话一般都是0。

结构Device_Property中没有获取接口的函数，但是有一个usbClassGetInterfaceSetting的函数，它的作用是判断设备释放支持对应的接口和Alternate。

RESULT usbClassGetInterfaceSetting(uint8_t Interface, uint8_t AlternateSetting)

{

if (AlternateSetting > 0)

{

return USB_UNSUPPORT;

}

else if (Interface > 0)

{

return USB_UNSUPPORT;

}

return USB_SUCCESS;

}

HID描述符作用是标识设备的从属描述符的长度和类型。

偏移量	名称	大小	说明

0	bLength	1	描述符的长度（长度由下级描述符多少决定）

1	bDescriptorType	1	描述符类型（HID描述符为0x21）

2	bcdHID	2	HID协议版本

4	bCountryCode	1	国家代码

5	bNumDescriptors	1	下级描述符的数量

6	bDescriptorType	1	下级描述符的类型

7	wDescriptorLength	2	下级描述符的长度

9	bDescriptorType	1	下级描述符的类型（可选）

10	wDescriptorLength	2	下级描述符的长度（可选）

…	…	…（可选）

bcdHID：HID版本号

bCountryCode：国家代码

Code(decimal)	Country Code	Code(decimal)	Country Code

00	Not Supported	18	Netherlands/Dutch

01	Arabic	19	Norwegian

02	Belgian	20	Persian

03	Canadian-Bilingual	21	Poland

04	Canadian-French	22	Portuguese

05	Czech Republic	23	Russia

06	Danish	24	Slovakia

07	Finnish	25	Spanish

08	French	26	Swedish

09	German	27	Swiss/French

10	Greek	28	Swiss/German

11	Hebrew	29	Switzerland

12	Hungary	30	Taiwan

13	International(ISO)	31	Turkish-Q

14	Italian	32	UK

15	Japan(Katakana)	33	US

16	Korean	34	Yugoslavia

36	255 Reserved

bNumDescriptors：下级描述符的数量，即HID描述符后还有多少个描述符

bDescriptorType：下级描述符的类型，即接下来的描述符是什么类型

wDescriptorLength：下级描述符的长度，2字节。

端点（Endpoint）：主机与从机之间通讯数据的接收或发送的逻辑通道。每个USB设备必须要有一个端点0，其作用为对设备枚举和对设备进行一些基本的控制功能，端点0也被称为控制端点。并且它与其他的端点还有一个不同之处在于端点0的数据传输方向是双向的，即端点0既可以给主机发送数据，也可以接收主机发送过来的数据，而其它端点均为单向。

端点描述符是描述USB通信通道或管道的类型和功能的标准USB描述符。

偏移量	名称	大小	说明

0	bLength	1	描述符的长度（7字节）

1	bDescriptorTyep	1	描述符类型（端点描述符为0x05）

2	bEndpointAddress	1	该端点的地址

3	bmAttributes	1	该端点的属性

4	wMaxPackeSize	2	该端点支持的最大包长

5	bInterval	1	端点的查询时间

bEndpointAddress：端点的地址。

Bit 3…0: 端点值

Bit 6…4: 保留，默认为0

Bit 7:如果是控制端点可以忽略，否则一般表示数据传输方向

0 = OUT endpoint

1 = IN endpoint

bmAttributes：端点属性。

Bits 1..0: Transfer Type，传输类型

00 = Control-控制传输

01 = Isochronous-等时传输

10 = Bulk-批量传输

11 = Interrupt-中断传输

如果不是一个等时传输端点，第5~2位是保留的，必须设置为0。如果它是等时的，则定义如下:

Bits 3..2: Synchronization Type-同步类型

00 = No Synchronization-无同步

01 = Asynchronous-异步

10 = Adaptive-适配

11 = Synchronous-同步

Bits 5..4: Usage Type-用途

00 = Data endpoint-数据端点

01 = Feedback endpoint-反馈端点

10 = Implicit feedback Data endpoint-暗含反馈的数据端点

11 = Reserved-保留

wMaxPackeSize：端点支持的最大包长

对于等时端点，此值用于在调度中保留总线时间，这是每(微)帧数据有效负载所需的时间。

对于所有的端点，bit10~bit0指定最大数据包大小(以字节为单位)。

对于高速同步和中断端点：bit12~bit11指定每个微帧的额外通信次数：

00 = None (1 transaction per microframe)

01 = 1 additional (2 per microframe)

10 = 2 additional (3 per microframe)

11 = Reserved

其它位默认为0

bInterval：轮训数据传送端点的时间间隔

对于批量传送和控制传送的端点忽略．对于同步传送的端点，必须为１，对于中断传送的端点，范围为１－２５５

每种传输类型的端点定义的最大长度不同。

1. 控制传输的端点：

低速模式包长固定为8字节，高速模式则为64字节，全速模式可以在8，16，32，64字节中选择。

2. 等时传输的端点：

全速模式最大包长为1023字节，高速模式为1024字节，低速模式不支持等时传输。

3. 中断传输的端点：

低速模式最大包长为8字节，全速模式为64字节，高速模式为1024字节。

4. 批量传输的端点

高速固定为512字节，全速模式在8，16，32，64字节中选择。低速模式不支持批量传输

报表描述符是HID设备中的一个描述符，是描述一个报表以及报表里面的数据是用来干什么的。通过它，USB Host可以解析出报表里面的数据所表示的含义。它通过控制输入端点0返回，Host使用获取报表描述符命令来获取报表描述符，注意这个请求是发送到Interface，而不是设备。一个报表描述符可以描述多个报表，不同的报表通过Report ID来区分，Report ID在报表最前面，即第一个byte。而当报表描述符中没有规定Report ID时，报表中就没有ID字段，开始就是数据。

报表描述符是报表描述项目（Item）的集合，每一个描述项目都有相对统一的数据结构，项目很多，通过编码实现。

1.项目

a)短项目，

第一个字节为项目头，分3个部分：bSize/bType/bTag。

bSize: 短项目的数据字节数由bSize的值定义，bSize为0、1、2、3时Data部分的字节数分别为0、1、2、4个字节。

bType: 短项目的项目类型由bType定义，bType为0、1、2时分别为Main、Global和Local类型。

bTag: 用来表示该项目的功能.

例如一个短项目

0x05,          /*Usage Page(Generic Desktop)*/

0x01,

字节0x05表示bSize = 1, bType = 1（Global）, bTag = 0，字节0x01就是1个字节的数据。

b)长项目

2. 项目类型bType

Main类项目用于定义报表描述符中的数据项。也可以组合其中的若干数据项成为一个集合。Main项目可以分为带数据的Main项目和不带数据的Main项目。带数据项的Main用于生成报表中的数据项，包括Input、Output和Feature项目。不带数据的Main项目不生成报表中的数据项，包括Collection和End Collection项目。

0x81,          /*Input(Variable)*/

0x02,

Global类项目实现对数据的描述，用来识别报表并且描述报表内的数据，包括数据的功能、最大与最小允许值以及数据项的大小与数目等。改变由Main类项目生成的项目状态表。Global类项目描述对后续的所有项目有效，除非遇到有新的Global类项目。

0x05,          /*Usage Page(Generic Desktop)*/

0x01,

0x09,          /*Usage(Mouse)*/

0x02,

0xA1,          /*Collection(Logical)*/

0x01,

0x09,          /*Usage(Pointer)*/

0x01,

/* 8 */

0xA1,          /*Collection(Linked)*/

0x00,

0x05,          /*Usage Page(Buttons)*/

0x09,

Local类项目定义控制的特征，这一类项目的作用域不超过下一个Main项目，所以在每一Main项目之前可能有多个Local项目。Local项目用于描述后面的Input、Output和Feature项目。

0x05,          /*Usage Page(Generic Desktop)*/

0x01,

0x09,          /*Usage(Mouse)*/

0x02,

0xA1,          /*Collection(Logical)*/

0x01,

0x09,          /*Usage(Pointer)*/

0x01,

/* 8 */

0xA1,          /*Collection(Linked)*/

0x00,

在这些项目中，Usage Page用来指定设备的功能，而Usage项目用来指定个别报表的功能。Usage Page项目相当于是HID的子集合，Usage相当于是Usage Page的子集合。

USB官网有一个HID描述符的生成工具，dt.exe(https://www.usb.org/document-library/hid-descriptor-tool)。里面有很多HID的例子，打开joystk.hid.

可以点击菜单中的“Parse Descriptor”，弹出的界面有各个数据的意义

然后使用Save As可以生成H文件。（注意：STM32 USB例程JoyStick是用鼠标的描述符改的）。

报表描述符不是USB的标准描述符，所以获取该描述符的动作不是在Device_Property里面，需要在Device_Property的usbClassDataSetup中获取。

USB主机通过描述符一级级的得到从机的信息，STM32的USB代码是通过Device_Property实现的。

一个USB设备只有一个设备描述符--N个配置描述符 -----N个接口描述符--------N个端点描述符。

USB主机读取描述符合集时，一种方式是先读取前面9个字节的配置描述符，这样就得到整个合集的长度，然后再全部读回合集；另一种方式是直接读整段数据。

HID描述符和接口描述符似乎是从这段数据中判断出来的，并没有像其他描述符有直接的接口函数获取。

对于HID描述符和报表描述符，程序是通过结构Device_Property中的Class_Data_Setup来获取的。Class_Data_Setup是处理类所有有Data阶段的请求过程。 Class_Data_Setup()响应所有的特殊请求，并根据请求填写ENDPOINT_INFO。

如果是IN标记， wLength 和 wOffset就会赋值总传输字节和起始位置；如果是OUT标记，rLength 和 rOffset就会赋值预期的总字节数和缓冲区中的起始位置。

注意：

由于GET_CONFIGURATION和GET_INTERFACE 与类高度相关，因此将在此处检查和处理它们。

RESULT usbClassDataSetup(uint8_t RequestNo)

{

uint8_t *(*CopyRoutine)(uint16_t);

CopyRoutine = NULL;

if ((RequestNo == GET_DESCRIPTOR)

&& (Type_Recipient == (STANDARD_REQUEST | INTERFACE_RECIPIENT))

&& (pInformation->USBwIndex0 == 0))

{

if (pInformation->USBwValue1 == HID_REPORT_DESCRIPTOR_TYPE)

{

CopyRoutine = hidGetReportDescriptor;

}

else if (pInformation->USBwValue1 == HID_DESCRIPTOR_TYPE)

{

CopyRoutine = hidGetHIDDescriptor;

}

} /* End of GET_DESCRIPTOR */

/*** GET_PROTOCOL ***/

else if ((Type_Recipient == (CLASS_REQUEST | INTERFACE_RECIPIENT))

&& RequestNo == HID_GET_PROTOCOL)

{

CopyRoutine = hidGetProtocolValue;

}

if (CopyRoutine == NULL)

{

return USB_UNSUPPORT;

}

pInformation->Ctrl_Info.CopyData = CopyRoutine;

pInformation->Ctrl_Info.Usb_wOffset = 0;

(*CopyRoutine)(0);

return USB_SUCCESS;

}

USB是一个串行总线，，在其上面传输的数据是以包为基本单位的，分4类包，分别为令牌包，数据包，握手包和特殊包。包的数据结构如下：

1. 同步域

全速设备和低速设备的同步域使用的是0b00000001，即一共8bit，7bit 0 + 1bit 1; 而高速设备使用的是31bit 0 + 1bit。后面不再说明高速设备的区别，只考虑全速设备。

同步域的作用是同步时钟，并告诉USB设备准备好数据传输。下图是一个同步域的时序图（USB通信采用的是NRZI编码）

2. PID（包标识）

8bit数据，PID0-PID3作为包的标识号，PID4-PID8是PID0-PID3的反码，用于校验PID的。USB规定了4种类型的包，分别为令牌包（Token Packet）、数据包（Data Packet）、 握手包（Handshake Packet）、特殊包（Special Packet），通过PID0-PID1区分这4种类型的包，而这些包还通过PID2-PID3来区分更具体的包。

a) 令牌包

令牌包是USB主机通知USB从机启动一次USB传输的。

OUT令牌包：USB主机通知USB从机将输出一个数据包到从机

IN令牌包：USB主机通知USB从机将读入一个数据包

SETUP令牌包：只用在控制传输，SETUP包后一定是DATA0数据包，并只能发在控制端点，设备必须接收。

以上3种令牌包的结构如下图：

7位地址意味USB总线上最大只能挂载127个设备。4位端点号说明最大16个端点。

SOF令牌包：帧起始，它是广播方式发送，所有的全速USB设备都可以接收到。USB全速设备每毫秒产生一个帧，每帧开始都有一个SOF令牌包发送帧号。SOF令牌包的结构如下图：

b) 数据包

数据包就是真正的有效数据，USB1.1规定了2种数据包：DATA0和DATA1。数据包的结构如下：

DATA0包和DATA1包是以此轮换的，即DATA0 DATA1 DATA0 DATA1 ... 这样循环传输数据，这样可以起到一个纠错的作用。

c) 握手包

握手包用于确认一个传输是否被对方确认。握手包的结构如下：

ACK包：表示正确接收数据，并且有足够的空间容纳数据。主机和设备都可以使用。

NAK包：表示没有数据要返回或正确接收数据但是没有足够的空间。只能设备使用。当主机接收到NAK包，就知道了设备还没准备好，因此会在合适的时机重新此次传输。

STALL包：表示设备无法执行此次请求，或者端点已经挂起。只能设备使用。当主机接收到STALL包，就知道了设备出问题了，主机会采取一定的措施解除STALL状态。

当传输出错后，应该是不返回任何包，等待总线超时。

d) 特殊包

USB1.1有一个PRE特殊包，它用于通知集线器打开其低速端口。PRE的结构如下：

3. EOP

EOP = End Of Packet，包结束符。全速和低速设备的EOP是一个位置2个数据位宽度的SE0信号，SE0信号 = D+和D-同时保持低电平。

将不同的包按照一定的规则组织在一起就是一个transaction。

一个transaction一般有2个包（令牌包+握手包）或3个包组成（令牌包+数据包+握手包）。

一个Transfer包含一个或多个Transaction。

USB协议规定了4种Transfer类型：批量传输、等时传输、中断传输和控制传输。

1. 批量传输

批量传输中的数据包并没有规定具体的意义和结构，需要设备自己解释处理。批量传输用于数据量大，实时性要求低的场合，如U盘。

2. 等时传输

等时传输没有握手包，等时传输用于数据量大，对实时性要求高的场合，如音视频设备。

3. 中断传输

这里的中断不是单片机里面那个中断概念，这里只是USB主机保证一定时间间隔内一定会和设备进行一次传输，这个时间间隔会在描述符中描述的。中断传输一般用于数据量小，时间要求严格的场合，如鼠标、键盘灯。中断传输也可以和批量传输配合使用，有中断传输来确定是否启动批量传输。

4. 控制传输

控制传输是以SETUP令牌包起始的，要求SETUP后的数据包必须是DATA0，设备接收到数据成功则返回ACK包，如果失败，则不会返回任何握手包，等待超时出错即可。控制传输用于描述符的获取、设置地址、设置配置等。

STM32F103的USB中断状态寄存器(USB_ISTR)有8个类型的中断，这8个中断都会让MCU产生一个USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler中断，这8个中断源的标志位于ISTR寄存器的高8bit，定义如下：

#define ISTR_CTR    (0x8000) /* Correct TRansfer (clear-only bit) */

#define ISTR_DOVR   (0x4000) /* DMA OVeR/underrun (clear-only bit) */

#define ISTR_ERR    (0x2000) /* ERRor (clear-only bit) */

#define ISTR_WKUP   (0x1000) /* WaKe UP (clear-only bit) */

#define ISTR_SUSP   (0x0800) /* SUSPend (clear-only bit) */

#define ISTR_RESET  (0x0400) /* RESET (clear-only bit) */

#define ISTR_SOF    (0x0200) /* Start Of Frame (clear-only bit) */

#define ISTR_ESOF   (0x0100) /* Expected Start Of Frame (clear-only bit) */

依次为

1. CTR: 传输正确中断，只读。端点完成一个正常的传输后由硬件置位。USB的数据通信就是通过这个中断实现的，USB库中的函数CTR_LP就是处理这个中断的。

2. PMAOVR：分组缓冲区溢出，读写，写0有效，写1无效。正常情况不会产生这个中断。目前的做法只是清掉这个中断标志位，不做其他处理。应该符合出错了不需要回信息给主机，主机等待超时即可。

_SetISTR((uint16_t)CLR_DOVR);

3. ERR：出错，读写，写0有效，写1无效。程序可以不处理这个中断，仅作为调试使用（原因与PMAOVR的处理相同）。

_SetISTR((uint16_t)CLR_ERR);

4. WKUP：唤醒请求中断，读写，写0有效，写1无效。

_SetISTR((uint16_t)CLR_WKUP);

Resume(RESUME_EXTERNAL);

这里调用了Resume(RESUME_EXTERNAL)，Resume对应Suspend，即从Suspend恢复。参数RESUME_EXTERNAL表示Resume的类型，查看代码可以看出，只有USB发送了唤醒请求产生WKUP中断才会有此类型。

if (remotewakeupon ==0)

{

Resume_Init();

ResumeS.eState = RESUME_OFF;

}

else /* RESUME detected during the RemoteWAkeup signalling => keep RemoteWakeup handling*/

{

ResumeS.eState = RESUME_ON;

}

对于Joystick例程来说，remotewakeupon一直为0，所以都是调用Resume_Init，ResumeS.eState由RESUME_EXTERNAL变为RESUME_OFF。

void Resume_Init(void)

{

uint16_t wCNTR;

wCNTR = _GetCNTR();

wCNTR &= (~CNTR_LPMODE);

_SetCNTR(wCNTR);

_SetCNTR(IMR_MSK);

}

即退出低功耗模式（CNTR_LPMODE位清0），然后设置中断使能（Joystick例程没有调用Leave_LowPowerMode）。

5. SUSP：挂起请求中断，读写，写0有效，写1无效。USB总线上超过3ms没有信号传输时由硬件置位。

/* check if SUSPEND is possible */

if (fSuspendEnabled)

{

Suspend();

}

else

{

/* if not possible then resume after xx ms */

Resume(RESUME_LATER);

}

/* clear of the ISTR bit must be done after setting of CNTR_FSUSP */

_SetISTR((uint16_t)CLR_SUSP);

fSuspendEnabled是一个全局变量，控制是否支持Suspend（实际上Joystick例程一直是TRUE）。

void Suspend(void)

{

uint32_t i =0;

uint16_t wCNTR;

wCNTR = _GetCNTR();

for (i=0;i<8;i++) EP[i] = _GetENDPOINT(i);

wCNTR|=CNTR_RESETM;

wCNTR|=CNTR_FRES;

_SetCNTR(wCNTR);

wCNTR&=~CNTR_FRES;

_SetCNTR(wCNTR);

while((_GetISTR()&ISTR_RESET) == 0);

_SetISTR((uint16_t)CLR_RESET);

for (i=0;i<8;i++)

_SetENDPOINT(i, EP[i]);

wCNTR |= CNTR_FSUSP;

_SetCNTR(wCNTR);

wCNTR = _GetCNTR();

wCNTR |= CNTR_LPMODE;

_SetCNTR(wCNTR);

}

Suspend分4个步骤，首先是保存寄存器CNTR和8个端点寄存器；第二步是使能复位，然后强制复位USB IP，复位完等待复位结束；第三步恢复8个端点寄存器；最后一步设置强制挂起（CNTR_FSUSP），并且进入低功耗模式（CNTR_LPMODE）。

6. RESET：复位请求中断，读写，写0有效，写1无效。

_SetISTR((uint16_t)CLR_RESET);

Device_Property.Reset();

Device_Property.Reset会初始化Feature，初始化端点，初始化USB地址。

7. SOF：帧首标志中断，读写，写0有效，写1无效。此位在USB模块检测到总线上的SOF分组时由硬件置位，标志一个新的USB帧的开始。

_SetISTR((uint16_t)CLR_SOF);

bIntPackSOF++;

这里只是记录有多少个SOF，但是并没有实际处理，这里不是很理解!!!

8. ESOF：期望帧首标识中断，读写，写0有效，写1无效。此位在USB模块未收到期望的SOF分组时由硬件置位。如果连续发生3次ESOF中断，也就是连续3次未收到SOF分组，将产生SUSP中断。

_SetISTR((uint16_t)CLR_ESOF);

if ((_GetFNR()&FNR_RXDP) != 0)

{

/* increment ESOF counter */

esof_counter ++;

/* test if we enter in ESOF more than 3 times with FSUSP =0 and RXDP =1=>> possible missing SUSP flag*/

if ((esof_counter >3)&&((_GetCNTR()&CNTR_FSUSP)==0))

{

/* this a sequence to apply a force RESET*/

/*Store CNTR value */

wCNTR = _GetCNTR();

/*Store endpoints registers status */

for (i=0;i<8;i++) EP[i] = _GetENDPOINT(i);

/*apply FRES */

wCNTR|=CNTR_FRES;

_SetCNTR(wCNTR);

/*clear FRES*/

wCNTR&=~CNTR_FRES;

_SetCNTR(wCNTR);

/*poll for RESET flag in ISTR*/

while((_GetISTR()&ISTR_RESET) == 0);

/* clear RESET flag in ISTR */

_SetISTR((uint16_t)CLR_RESET);

/*restore Enpoints*/

for (i=0;i<8;i++)

_SetENDPOINT(i, EP[i]);

esof_counter = 0;

}

}

else

{

esof_counter = 0;

}

/* resume handling timing is made with ESOFs */

Resume(RESUME_ESOF); /* request without change of the machine state */

if ((_GetFNR()&FNR_RXDP) != 0)是判断DP的状态，此位用于观察USB D+数据线的状态，猜测非0表示DP已经上拉，然后通过esof_counter计数3次，如果计数3次后设备不是在Suspend状态就进入强制复位USB IP。

最后Resume，参数为RESUME_ESOF表示更新Resume State状态为RESUME_OFF，即已经完成RESUME。

在USB中断函数中添加这个中断的打印信息：

wIstr = _GetISTR();

//USB_ISTR_DEBUG(Printf("istr:%x\r\n", wIstr));

#if (IMR_MSK & ISTR_CTR)

if (wIstr & ISTR_CTR & wInterrupt_Mask)

{

USB_ISTR_DEBUG(Printf("Transfer EP%d %s ok\r\n"), (wIstr & 0x0F), ((wIstr & 0x08) > 0) ? "IN" : "OUT");

}

#endif

#if (IMR_MSK & ISTR_DOVR)

if (wIstr & ISTR_DOVR & wInterrupt_Mask)

{

_SetISTR((uint16_t)CLR_DOVR);

USB_ISTR_DEBUG(Printf("USB Underrun\r\n"));

}

#endif

#if (IMR_MSK & ISTR_ERR)

if (wIstr & ISTR_ERR & wInterrupt_Mask)

{

_SetISTR((uint16_t)CLR_ERR);

USB_ISTR_DEBUG(Printf("USB Error r\n"));

}

#endif

#if (IMR_MSK & ISTR_WKUP)

if (wIstr & ISTR_WKUP & wInterrupt_Mask)

{

_SetISTR((uint16_t)CLR_WKUP);

USB_ISTR_DEBUG(Printf("USB Wakeup\r\n"));

}

#endif

#if (IMR_MSK & ISTR_SUSP)

if (wIstr & ISTR_SUSP & wInterrupt_Mask)

{

_SetISTR((uint16_t)CLR_SUSP);

USB_ISTR_DEBUG(Printf("USB Suspend\r\n"));

}

#endif

#if (IMR_MSK & ISTR_RESET )

if (wIstr & ISTR_RESET  & wInterrupt_Mask)

{

_SetISTR((uint16_t)CLR_RESET);

USB_ISTR_DEBUG(Printf("USB Reset\r\n"));

}

#endif

#if (IMR_MSK & ISTR_SOF)

if (wIstr & ISTR_SOF & wInterrupt_Mask)

{

_SetISTR((uint16_t)CLR_SOF);

USB_ISTR_DEBUG(Printf("USB SOF\r\n"));

}

#endif

#if (IMR_MSK & ISTR_ESOF)

if (wIstr & ISTR_ESOF & wInterrupt_Mask)

{

_SetISTR((uint16_t)CLR_ESOF);

USB_ISTR_DEBUG(Printf("USB ESOF\r\n"));

}

#endif

可以看到打印信息如下：

USB ESOF

USB ESOF

USB Suspend

USB ESOF

USB ESOF

USB ESOF

USB ESOF

USB Suspend

即USB中断先发生的是ESOF中断。可以按照例程将这个中断处理函数补齐，可以通过串口打印观察中断内容变化

USB ESOF

USB ESOF

USB Suspend

USB ESOF

USB Wakeup

USB Reset

1. BTABLE（缓冲区描述表）

STM32F103有一组分组缓冲存储区（简称PMA），大小为512字节，首地址是0x40006000，实际寻址空间是1K字节，因为USB IP是16bit寻址，而APB1总线是32bit寻址，所以每32bit数据中只使用16bit作为有效数据。这段空间是STM32F103专门用来给USB或CAN（不能同时）使用缓冲数据的，对于USB来说是用于端点接收或发送的缓冲，而缓冲大小不是固定的，STM32F103用一组缓冲区描述表来描述端点分组这512字节（冲区描述表也使用这512字节空间，所以实际上端点能使用的缓冲区大小要小于512字节）。这样用户可以根据实际项目的情况自主分配每个端点使用到的buffer大小。

USB_BTABLE是分组缓冲区描述表地址寄存器，记录分组缓冲区描述表在512字节中的起始地址，必须8字节对齐，这个寄存器是16bit大小，低3bit必须为0。一般情况下这个寄存器定义为0，即使用512字节的最前面作为描述表空间。

#define BTABLE_ADDRESS      (0x00)

SetBTABLE(BTABLE_ADDRESS);

每个端点都是双向设计的，一个方向上的分组分别要定义其起始偏移地址和长度，而这些值都是16位的，所以一个端点需要占用16bit x 2（偏移地址和长度） x 2（IN和OUT方向） = 64bit = 8字节作为描述表。这8个字节的数据的意义是定义好的

在程序设计时并不需要处理物理地址，只要注意PMA地址，另外，程序可能并不会设置端点的4个配置，因为端点可能只会被设置为单向，所以只需要设置该方向上的2个配置就可以了，但是它还是要占8个字节空间。

2. 设置EP分组缓冲区有4个API函数，分别为SetEPTxAddr， SetEPTxCount，SetEPRxAddr，SetEPRxCount。

a) SetEPTxAddr，只是对应下面的宏定义

#define _SetEPTxAddr(bEpNum,wAddr) (*_pEPTxAddr(bEpNum) = ((wAddr >> 1) << 1))

((wAddr >> 1) << 1))是为了保证地址的bit 0为0，即16bit对齐。

#define _pEPTxAddr(bEpNum) ((uint32_t *)((_GetBTABLE()+bEpNum*8 )*2 + PMAAddr))

PMAAddr即0x40006000；_GetBTABLE()是获取USB_BTABLE寄存器的值；bEpNum*8即每个EP占用8字节空间；(_GetBTABLE()+bEpNum*8 )*2是将PMA地址转换为物理地址。

b) SetEPTxCount，对应下面的宏定义

#define _SetEPTxCount(bEpNum,wCount) (*_pEPTxCount(bEpNum) = wCount)

#define _pEPTxCount(bEpNum) ((uint32_t *)((_GetBTABLE()+bEpNum*8+2)*2 + PMAAddr))

+2即意味是在偏移2字节的位置。

c) SetEPRxAddr

#define _SetEPRxAddr(bEpNum,wAddr) (*_pEPRxAddr(bEpNum) = ((wAddr >> 1) << 1))

#define _pEPRxAddr(bEpNum) ((uint32_t *)((_GetBTABLE()+bEpNum*8+4)*2 + PMAAddr))

d）SetEPRxCount，这里的设置会比较特别

上图是接收数据字节数寄存器 n(USB_COUNTn_RX)的结构

高6位定义了接收分组缓冲区的大小，以便USB模块检测缓冲区的溢出。低10位则用于USB模块记录实际接收到的字节数，注意只读属性。

BLSIZE：设置存储区块的大小，与NUM_BLOCK组合定义存储区的大小

NUM_BLOCK：设置存储区块的个数。

#define _SetEPRxCount(bEpNum,wCount) {\

uint32_t *pdwReg = _pEPRxCount(bEpNum); \

_SetEPCountRxReg(pdwReg, wCount);\

}

#define _SetEPCountRxReg(dwReg,wCount)  {\

uint16_t wNBlocks;\

if(wCount > 62){_BlocksOf32(dwReg,wCount,wNBlocks);}\

else {_BlocksOf2(dwReg,wCount,wNBlocks);}\

}/* _SetEPCountRxReg */

如果设置的EPCount > 62，则Block的大小为32，否则为2。 其中_BlocksOf32的宏定义如下：

#define _BlocksOf32(dwReg,wCount,wNBlocks) {\

wNBlocks = wCount >> 5;\

if((wCount & 0x1f) == 0)\

wNBlocks--;\

*pdwReg = (uint32_t)((wNBlocks << 10) | 0x8000);\

}/* _BlocksOf32 */

wNBlocks = wCount >> 5; //Block的大小为32，除以32得到block数。

if((wCount & 0x1f) == 0) //正好是32的倍数，block数要减一

wNBlocks--;

*pdwReg = (uint32_t)((wNBlocks << 10) | 0x8000);设置的是USB_COUNTn_RX的BLSIZE和NUM_BLOCK。

_BlocksOf2的宏定义如下：

#define _BlocksOf2(dwReg,wCount,wNBlocks) {\

wNBlocks = wCount >> 1;\

if((wCount & 0x1) != 0)\

wNBlocks++;\

*pdwReg = (uint16_t)(wNBlocks << 10);\

}/* _BlocksOf2 */

含义与_BlocksOf32类似。

在文件usb_mem.c中有2个操作PMA的API函数：

1. UserToPMABufferCopy，将用户数据拷贝到PMA中。

void UserToPMABufferCopy(uint8_t *pbUsrBuf, uint16_t wPMABufAddr, uint16_t wNBytes)

参数pbUsrBuf是用户数据的buffer指针；wPMABufAddr是PMA的地址；wNBytes表示写入数据的长度。

2. PMAToUserBufferCopy，将PMA中的数据拷贝到用户指定buffer中。

void PMAToUserBufferCopy(uint8_t *pbUsrBuf, uint16_t wPMABufAddr, uint16_t wNBytes)

参数pbUsrBuf是用户数据的buffer指针；wPMABufAddr是PMA的地址；wNBytes表示读入数据的长度。

设置好设备地址（开始设置为0），使能USB，USB中断就会开始工作。

1.设置设备地址，使能USB

_SetDADDR(Val | DADDR_EF);

2. USB中断函数调用CTR_LP()

void CTR_LP(void)

{

__IO uint16_t wEPVal = 0;

while (((wIstr = _GetISTR()) & ISTR_CTR) != 0)  //如果一直有正确的传输就一直处理数据。EP0除外，EP0处理完就返回了。

{

EPindex = (uint8_t)(wIstr & ISTR_EP_ID);  //获取中断源是哪个端点

if (EPindex == 0) //端点0

{

SaveRState = _GetENDPOINT(ENDP0);     //读入端点0的端点寄存器

SaveTState = SaveRState & EPTX_STAT;  //保存TX状态

SaveRState &=  EPRX_STAT;                       //保存RX状态

_SetEPRxTxStatus(ENDP0,EP_RX_NAK,EP_TX_NAK); //设置端0的RX、TX状态都为NAK状态。

if ((wIstr & ISTR_DIR) == 0)

{//IN处理过程，设备发送数据给主机

_ClearEP_CTR_TX(ENDP0);  //清TX的CTR位。

In0_Process();  //端点0的IN处理函数

_SetEPRxTxStatus(ENDP0,SaveRState,SaveTState); //恢复RX和TX状态

return;

}

else

{//SETUP或OUT流程，主机发送数据给设备

wEPVal = _GetENDPOINT(ENDP0); //读入端点0的端点寄存器

if ((wEPVal &EP_SETUP) != 0)

{//SETUP处理流程

_ClearEP_CTR_RX(ENDP0); /* SETUP bit kept frozen while CTR_RX = 1 */

Setup0_Process();

_SetEPRxTxStatus(ENDP0,SaveRState,SaveTState);

return;

}

else if ((wEPVal & EP_CTR_RX) != 0)

{//OUT处理流程

_ClearEP_CTR_RX(ENDP0);

Out0_Process();

_SetEPRxTxStatus(ENDP0,SaveRState,SaveTState);

return;

}

}

}/* if(EPindex == 0) */

else

{//处理其他EP

wEPVal = _GetENDPOINT(EPindex);

if ((wEPVal & EP_CTR_RX) != 0)

{

_ClearEP_CTR_RX(EPindex);

(*pEpInt_OUT[EPindex-1])(); //其他7个EP OUT回调函数

} /* if((wEPVal & EP_CTR_RX) */

if ((wEPVal & EP_CTR_TX) != 0)

{

_ClearEP_CTR_TX(EPindex);

(*pEpInt_IN[EPindex-1])(); //其他7个EP IN回调函数

} /* if((wEPVal & EP_CTR_TX) != 0) */

}/* if(EPindex == 0) else */

}/* while(...) */

}

打印数据看流程：

Setup0_Process

In0_Process

Out0_Process

Setup0_Process

In0_Process

Setup0_Process

In0_Process

Out0_Process

Setup0_Process

In0_Process

Out0_Process

Setup0_Process

In0_Process

Out0_Process

Setup0_Process

In0_Process

Out0_Process

Setup0_Process

In0_Process

Out0_Process

Setup0_Process

Setup0_Process

In0_Process

Out0_Process

Setup0_Process

In0_Process

Out0_Process

Setup0_Process

In0_Process

Out0_Process

Setup0_Process

In0_Process

uint8_t Setup0_Process(void)

{

union

{

uint8_t* b;

uint16_t* w;

} pBuf;

uint16_t offset = 1;

pBuf.b = PMAAddr + (uint8_t *)(_GetEPRxAddr(ENDP0) * 2);  //指针指向PMA中的EP0的Rx Buffer地址

if (pInformation->ControlState != PAUSE) //PAUSE状态下不取buffer中的数据

{

pInformation->USBbmRequestType = *pBuf.b++; /* bmRequestType */

pInformation->USBbRequest = *pBuf.b++; /* bRequest */

pBuf.w += offset;  /* word not accessed because of 32 bits addressing */

pInformation->USBwValue = ByteSwap(*pBuf.w++); /* wValue */

pBuf.w += offset;  /* word not accessed because of 32 bits addressing */

pInformation->USBwIndex  = ByteSwap(*pBuf.w++); /* wIndex */

pBuf.w += offset;  /* word not accessed because of 32 bits addressing */

pInformation->USBwLength = *pBuf.w; /* wLength */

}

pInformation->ControlState = SETTING_UP;  //SETTING_UP表示当前状态是SETUP中

//分2种类型的Setup，有后续DATA的和无DATA的。

if (pInformation->USBwLength == 0)

{

/* Setup with no data stage */

NoData_Setup0();

}

else

{

/* Setup with data stage */

Data_Setup0();

}

return Post0_Process();

}

USB Setup数据格式用一个结构说明：

typedef struct _USB_SETUP_PACKET

{

REQUEST_TYPE bmRequestType;

BYTE bRequest;

WORD_BYTE wValue;

WORD_BYTE wIndex;

WORD wLength;

} USB_SETUP_PACKET;

bmRequestType：bit7表示后续数据包（必须是DATA0）的方向，0表示OUT，1表示IN；bit6-bit5表示请求类型，0表示标准请求，1表示Class的请求，2表示厂商的请求，3是预留值；bit4-bit0表示接收这个SETUP包的是谁，0是设备，1是接口，2是端点，3是其他未知的，4-31是预留值。

bRequest：表示本描述符的请求类型，USB2.0定义了如下的编码：

GET_STATUS              0

CLEAR_FEATURE          1

Reserved for future use      2

SET_FEATURE             3

Reserved for future use      4

SET_ADDRESS             5

GET_DESCRIPTOR         6

SET_DESCRIPTOR          7

GET_CONFIGURATION      8

SET_CONFIGURATION      9

GET_INTERFACE           10

SET_INTERFACE            11

SYNCH_FRAME              12

wValue：根据不同的bRequest而设置不同的值。一般就是传送参数给设备标明这是什么请求。

wIndex：根据不同的bRequest而设置不同的值。一般用来说明端点号或者说明接口标识。

wLength：是根据bRequest来决定下一阶段发送数据的长度。

NoData_Setup0和Data_Setup0是分别处理没有后续DATA包和有后续DATA包的SETUP过程。

Post0_Process的作用是如果NoData_Setup0和Data_Setup0发生错误，就STALL端点0

uint8_t Post0_Process(void)

{

SetEPRxCount(ENDP0, Device_Property.MaxPacketSize);

if (pInformation->ControlState == STALLED)

{

vSetEPRxStatus(EP_RX_STALL);

vSetEPTxStatus(EP_TX_STALL);

}

return (pInformation->ControlState == PAUSE);

}

处理没有数据阶段的SETUP过程

首先会判断接收到的数据中第一个字节USBbmRequestType，判断bit6-bit5(REQUEST_TYPE)和bit4-bit0(RECIPIENT)

#define Type_Recipient (pInformation->USBbmRequestType & (REQUEST_TYPE | RECIPIENT))

void NoData_Setup0(void)

{

RESULT Result = USB_UNSUPPORT;

uint32_t RequestNo = pInformation->USBbRequest;

uint32_t ControlState;

if (Type_Recipient == (STANDARD_REQUEST | DEVICE_RECIPIENT))

{//USB标准请求并且是设备的SETUP数据

/* Device Request*/

/* SET_CONFIGURATION*/

if (RequestNo == SET_CONFIGURATION) //具体看后面说明a.

{

Result = Standard_SetConfiguration();  //标准设置配置程序，会回调上层的函数，表明配置已经设置好。

}

/*SET ADDRESS*/

else if (RequestNo == SET_ADDRESS) //具体看说明b.

{

if ((pInformation->USBwValue0 > 127) || (pInformation->USBwValue1 != 0)

|| (pInformation->USBwIndex != 0)

|| (pInformation->Current_Configuration != 0))

/* Device Address should be 127 or less*/

{

ControlState = STALLED;    //有错误，状态变为STALLED

goto exit_NoData_Setup0;  //居然有goto语句

}

else

{

Result = USB_SUCCESS;   //这里并不会设置地址，后面IN Process会处理。

}

}

/*SET FEATURE for Device*/

else if (RequestNo == SET_FEATURE) //具体看说明c.

{

if ((pInformation->USBwValue0 == DEVICE_REMOTE_WAKEUP) \

&& (pInformation->USBwIndex == 0)) //标准只支持设备的设置FEATURE

{

Result = Standard_SetDeviceFeature();

}

else

{

Result = USB_UNSUPPORT; //这里只是表示不是标准的，需要用户自己根据类，端点设置对应的Feature。

}

}

/*Clear FEATURE for Device */

else if (RequestNo == CLEAR_FEATURE) //具体看说明d.

{

if (pInformation->USBwValue0 == DEVICE_REMOTE_WAKEUP

&& pInformation->USBwIndex == 0

&& ValBit(pInformation->Current_Feature, 5))//标准只支持设备的清除FEATURE

{

DevRemoteWakeup = 0;     //远程唤醒功能，==0表示可以远程唤醒？

Result = Standard_ClearFeature();

}

else

{

Result = USB_UNSUPPORT;

}

}

}

/* Interface Request*/

else if (Type_Recipient == (STANDARD_REQUEST | INTERFACE_RECIPIENT))

{

/*SET INTERFACE*/

if (RequestNo == SET_INTERFACE) //具体看说明e.

{

Result = Standard_SetInterface();

}

}

/* EndPoint Request*/

else if (Type_Recipient == (STANDARD_REQUEST | ENDPOINT_RECIPIENT))

{

/*CLEAR FEATURE for EndPoint*/

if (RequestNo == CLEAR_FEATURE) //和设备的请求一样，具体内部的处理不同，参考e

{

Result = Standard_ClearFeature();

}

/* SET FEATURE for EndPoint*/

else if (RequestNo == SET_FEATURE)

{

Result = Standard_SetEndPointFeature(); //具体看说明f.

}

}

else

{

Result = USB_UNSUPPORT;

}

if (Result != USB_SUCCESS)

{

Result = (*pProperty->Class_NoData_Setup)(RequestNo);

if (Result == USB_NOT_READY)

{

ControlState = PAUSE;

goto exit_NoData_Setup0;

}

}

if (Result != USB_SUCCESS)

{

ControlState = STALLED;

goto exit_NoData_Setup0;

}

ControlState = WAIT_STATUS_IN;/* After no data stage SETUP */

USB_StatusIn();

exit_NoData_Setup0:

pInformation->ControlState = ControlState;

return;

}

a. SET_CONFIGURATION

命令	bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	Data

Set_Configuration	00000000B	SET_CONFIGURATION	配置值（高字节为0，低字节表示要设置的配置值）	0	0	无

RESULT Standard_SetConfiguration(void)

{

if ((pInformation->USBwValue0 <=

Device_Table.Total_Configuration) && (pInformation->USBwValue1 == 0)

&& (pInformation->USBwIndex == 0)) /*call Back usb spec 2.0*/

{

pInformation->Current_Configuration = pInformation->USBwValue0;

pUser_Standard_Requests->User_SetConfiguration();

return USB_SUCCESS;

}

else

{

return USB_UNSUPPORT;

}

}

USBwValue0 表示wValue的低字节，USBwValue1表示wValue的高字节。pInformation->Current_Configuration保存当前设置的配置。

b. SET_ADDRESS

命令	bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	Data

SET_ADDRESS	00000000B	SET_ADDRESS	设备地址	0	0	无

设备地址最大127。

c. SET_FEATURE

命令	bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	Data

Set_Feature	00000000B

00000001B

00000010B	SET_FEATURE	特性选择符(1表示设备，0表示端点）	0

接口号

端点号	0	无

bmRequestType有可能是3个值，表示该命令可以设置设备，接口，端点。

RESULT Standard_SetDeviceFeature(void)

{

SetBit(pInformation->Current_Feature, 5);   //bit 5表示是否有设置Feture的标志位？

pUser_Standard_Requests->User_SetDeviceFeature();

return USB_SUCCESS;

}

d. CLEAR_FEATURE

命令	bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	Data

Clear_Feature	00000000B

00000001B

00000010B	CLEAR_FEATURE	特性选择符(1表示设备，0表示端点）	0

接口号

端点号	0	无

CLEAR_FEATURE和SET_FEATURE类似。

RESULT Standard_ClearFeature(void)

{

uint32_t     Type_Rec = Type_Recipient;

uint32_t     Status;

if (Type_Rec == (STANDARD_REQUEST | DEVICE_RECIPIENT))

{/*Device Clear Feature*/

ClrBit(pInformation->Current_Feature, 5); //这里与Set_Future对应

return USB_SUCCESS;

}

else if (Type_Rec == (STANDARD_REQUEST | ENDPOINT_RECIPIENT))

{/*EndPoint Clear Feature*/

DEVICE* pDev;

uint32_t Related_Endpoint;

uint32_t wIndex0;

uint32_t rEP;

if ((pInformation->USBwValue != ENDPOINT_STALL) //ENDPOINT_STALL = 0

|| (pInformation->USBwIndex1 != 0)) //USBwIndex的高字节必须为0

{

return USB_UNSUPPORT;

}

pDev = &Device_Table;

wIndex0 = pInformation->USBwIndex0;

rEP = wIndex0 & ~0x80;  //bit7表示方向，bit0-bit3是端点值

Related_Endpoint = ENDP0 + rEP;

if (ValBit(pInformation->USBwIndex0, 7)) //判断方向

{

/*Get Status of endpoint & stall the request if the related_ENdpoint

is Disabled*/

Status = _GetEPTxStatus(Related_Endpoint);

}

else

{

Status = _GetEPRxStatus(Related_Endpoint);

}

if ((rEP >= pDev->Total_Endpoint)  //不存在对应的端点

|| (Status == 0)  //端点的状态为DISABLE

|| (pInformation->Current_Configuration == 0)) //还没有设置配置描述符？

{

return USB_UNSUPPORT;

}

if (wIndex0 & 0x80)

{

/* IN endpoint */

if (_GetTxStallStatus(Related_Endpoint )) //判断Tx的状态是不是STALL

{

ClearDTOG_TX(Related_Endpoint); //如果是DATA1，则翻转为DATA0

SetEPTxStatus(Related_Endpoint, EP_TX_VALID); //设置该端点的TX有效，即去掉STALL状态

}

}

else

{

/* OUT endpoint */

if (_GetRxStallStatus(Related_Endpoint))//判断Rx的状态是不是STALL

{

if (Related_Endpoint == ENDP0)

{

/* After clear the STALL, enable the default endpoint receiver */

SetEPRxCount(Related_Endpoint, Device_Property.MaxPacketSize);

_SetEPRxStatus(Related_Endpoint, EP_RX_VALID);

}

else

{

ClearDTOG_RX(Related_Endpoint);

_SetEPRxStatus(Related_Endpoint, EP_RX_VALID);

}

}

}

pUser_Standard_Requests->User_ClearFeature();

return USB_SUCCESS;

}

return USB_UNSUPPORT;

}

e. SET_INTERFACE

命令	bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	Data

Set_Interface	00000001B	SET_INTERFACE	可选设置	接口号	0	无

RESULT Standard_SetInterface(void)

{

RESULT Re;

/*Test if the specified Interface and Alternate Setting are supported by

the application Firmware*/

//在配置描述符中有接口数量，然后usb_prop.c会根据实际的USB设备类型实现Class_Get_Interface_Setting函数。

Re = (*pProperty->Class_Get_Interface_Setting)(pInformation->USBwIndex0, pInformation->USBwValue0);

if (pInformation->Current_Configuration != 0) //必须要先拿到配置描述符才对

{

if ((Re != USB_SUCCESS) || (pInformation->USBwIndex1 != 0)

|| (pInformation->USBwValue1 != 0)) //由用户层确定是否支持这个Interface。

{

return  USB_UNSUPPORT;

}

else if (Re == USB_SUCCESS)

{

pUser_Standard_Requests->User_SetInterface();  //用户层设置接口

pInformation->Current_Interface = pInformation->USBwIndex0; //wIndex的低字节为接口号

pInformation->Current_AlternateSetting = pInformation->USBwValue0;//wValue的低字节为参数？(翻译是备用设置或者可选设置)

return USB_SUCCESS;

}

}

return USB_UNSUPPORT;

}

f. Standard_SetEndPointFeature

与端点Clear Feature类似，Set Feature是将Rx或Tx设置为STALL状态

RESULT Standard_SetEndPointFeature(void)

{

uint32_t    wIndex0;

uint32_t    Related_Endpoint;

uint32_t    rEP;

uint32_t    Status;

wIndex0 = pInformation->USBwIndex0;

rEP = wIndex0 & ~0x80;

Related_Endpoint = ENDP0 + rEP;

if (ValBit(pInformation->USBwIndex0, 7))

{

/* get Status of endpoint & stall the request if the related_ENdpoint

is Disabled*/

Status = _GetEPTxStatus(Related_Endpoint);

}

else

{

Status = _GetEPRxStatus(Related_Endpoint);

}

if (Related_Endpoint >= Device_Table.Total_Endpoint

|| pInformation->USBwValue != 0 || Status == 0

|| pInformation->Current_Configuration == 0)

{

return USB_UNSUPPORT;

}

else

{

if (wIndex0 & 0x80)

{

/* IN endpoint */

_SetEPTxStatus(Related_Endpoint, EP_TX_STALL);

}

else

{

/* OUT endpoint */

_SetEPRxStatus(Related_Endpoint, EP_RX_STALL);

}

}

pUser_Standard_Requests->User_SetEndPointFeature();

return USB_SUCCESS;

}

处理有数据的SETUP过程。

void Data_Setup0(void)

{

uint8_t *(*CopyRoutine)(uint16_t);

RESULT Result;

uint32_t Request_No = pInformation->USBbRequest;

uint32_t Related_Endpoint, Reserved;

uint32_t wOffset, Status;

CopyRoutine = NULL;

wOffset = 0;

/*GET DESCRIPTOR*/ //具体看后面说明a.

if (Request_No == GET_DESCRIPTOR) //获取描述符

{

if (Type_Recipient == (STANDARD_REQUEST | DEVICE_RECIPIENT)) //是设备的标准请求

{

uint8_t wValue1 = pInformation->USBwValue1; //wValue的高字节表示是哪种描述符

if (wValue1 == DEVICE_DESCRIPTOR)

{

CopyRoutine = pProperty->GetDeviceDescriptor;

}

#ifdef LPM_ENABLED

else if (wValue1 == DEVICE_BOS_DESCRIPTOR)

{

CopyRoutine = pProperty->GetBosDescriptor;

}

#endif

else if (wValue1 == CONFIG_DESCRIPTOR)

{

CopyRoutine = pProperty->GetConfigDescriptor;

}

else if (wValue1 == STRING_DESCRIPTOR)

{

CopyRoutine = pProperty->GetStringDescriptor;

}  /* End of GET_DESCRIPTOR */

}

}

/*GET STATUS*/ //具体看后面说明b.

else if ((Request_No == GET_STATUS) && (pInformation->USBwValue == 0)

&& (pInformation->USBwLength == 0x0002)

&& (pInformation->USBwIndex1 == 0))

{

/* GET STATUS for Device*/

if ((Type_Recipient == (STANDARD_REQUEST | DEVICE_RECIPIENT))

&& (pInformation->USBwIndex == 0))

{

CopyRoutine = Standard_GetStatus;

}

/* GET STATUS for Interface*/

else if (Type_Recipient == (STANDARD_REQUEST | INTERFACE_RECIPIENT))

{

if (((*pProperty->Class_Get_Interface_Setting)(pInformation->USBwIndex0, 0) == USB_SUCCESS)

&& (pInformation->Current_Configuration != 0)) //检测接口是否有效和配置描述符是否已经拿到

{

CopyRoutine = Standard_GetStatus;

}

}

/* GET STATUS for EndPoint*/

else if (Type_Recipient == (STANDARD_REQUEST | ENDPOINT_RECIPIENT))

{

Related_Endpoint = (pInformation->USBwIndex0 & 0x0f); //获得端点号

Reserved = pInformation->USBwIndex0 & 0x70; //读入预留位

if (ValBit(pInformation->USBwIndex0, 7)) //根据方向读取这个方向上的Status值

{

/*Get Status of endpoint & stall the request if the related_ENdpoint

is Disabled*/

Status = _GetEPTxStatus(Related_Endpoint);

}

else

{

Status = _GetEPRxStatus(Related_Endpoint);

}

if ((Related_Endpoint < Device_Table.Total_Endpoint) && (Reserved == 0)

&& (Status != 0)) //Status不等于0表示端点没有被忽略所有读或写请求

{

CopyRoutine = Standard_GetStatus;

}

}

}

/*GET CONFIGURATION*/ //具体看后面说明c.

else if (Request_No == GET_CONFIGURATION)

{

if (Type_Recipient == (STANDARD_REQUEST | DEVICE_RECIPIENT))

{

CopyRoutine = Standard_GetConfiguration;

}

}

/*GET INTERFACE*/ //具体看后面说明d.

else if (Request_No == GET_INTERFACE)

{

if ((Type_Recipient == (STANDARD_REQUEST | INTERFACE_RECIPIENT))

&& (pInformation->Current_Configuration != 0) && (pInformation->USBwValue == 0)

&& (pInformation->USBwIndex1 == 0) && (pInformation->USBwLength == 0x0001)

&& ((*pProperty->Class_Get_Interface_Setting)(pInformation->USBwIndex0, 0) == USB_SUCCESS))

{

CopyRoutine = Standard_GetInterface;

}

}

if (CopyRoutine)

{

pInformation->Ctrl_Info.Usb_wOffset = wOffset;

pInformation->Ctrl_Info.CopyData = CopyRoutine;

/* sb in the original the cast to word was directly */

/* now the cast is made step by step */

(*CopyRoutine)(0);  //pInformation->Ctrl_Info.Usb_wLength = pDesc->Descriptor_Size - wOffset，wOffset = 0

Result = USB_SUCCESS;

}

else

{//不是标准的Setup，执行usb_prop.c中用户自定义的Setup函数

Result = (*pProperty->Class_Data_Setup)(pInformation->USBbRequest);

if (Result == USB_NOT_READY)

{

pInformation->ControlState = PAUSE;

return;

}

}

if (pInformation->Ctrl_Info.Usb_wLength == 0xFFFF)

{//等于0xffff表示数据没有准备好，ControlState设置为PAUSE并返回。

/* Data is not ready, wait it */

pInformation->ControlState = PAUSE;

return;

}

if ((Result == USB_UNSUPPORT) || (pInformation->Ctrl_Info.Usb_wLength == 0))

{//表示不支持的请求，ControlState设置为STALLED并返回。

/* Unsupported request */

pInformation->ControlState = STALLED;

return;

}

if (ValBit(pInformation->USBbmRequestType, 7))

{//判断是不是IN

/* Device ==> Host */

__IO uint32_t wLength = pInformation->USBwLength; //Host要求的数据长度

/* Restrict the data length to be the one host asks for */

if (pInformation->Ctrl_Info.Usb_wLength > wLength)

{//实际数据长度大于Host要求的数据长度

pInformation->Ctrl_Info.Usb_wLength = wLength;

}

else if (pInformation->Ctrl_Info.Usb_wLength < pInformation->USBwLength)

{//实际数据长度小于Host要求的数据长度

if (pInformation->Ctrl_Info.Usb_wLength < pProperty->MaxPacketSize)

{//实际数据长度小于包的最大大小

Data_Mul_MaxPacketSize = FALSE;

}

else if ((pInformation->Ctrl_Info.Usb_wLength % pProperty->MaxPacketSize) == 0)

{//实际数据长度是包的最大大小的整数倍

Data_Mul_MaxPacketSize = TRUE;

}

}

pInformation->Ctrl_Info.PacketSize = pProperty->MaxPacketSize;

DataStageIn(); //读取传输的数据

}

else

{

pInformation->ControlState = OUT_DATA;  //表示下个阶段是HOST输出数据到设备

vSetEPRxStatus(EP_RX_VALID); /* enable for next data reception */

}

return;

}

a. GET_DESCRIPTOR

命令	bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	Data

Get_Descriptor	10000000B	GET_DESCRIPTOR	描述表种类(高字节）和索引（低字节）	0或语言标志	描述表长度	描述表

这里只读取的标准描述符，类描述符并没有处理。标准描述符的种类值如下表。

描述符	描述符值

设备描述符（Device Descriptor)	0x01

配置描述符（Configuration Descriptor）	0x02

字符串描述符（String Descriptor）	0x03

接口描述符（Interface Descriptor）	0x04

端点描述符（EndPont Descriptor）	0x05

b. GET_STATUS

命令	bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	Data

Get_Status	10000000B

10000001B

10000010B	GET_STATUS	0	0（返回设备状态）

接口号（对象是接口时）

端点号（对象是端点时）	2

设备状态

接口状态

端点状态

Get_Status命令对设备，接口，端点都有效，wValue都是0，而wIndex根据设备，接口，端点有不同的意义，而wIndex一定是2，接接下来的Data数据一定是2个字节。

c. GET_CONFIGURATION

命令	bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	Data

Get_Configuration	10000000B	GET_CONFIGURATION	0	0	1	配置值

d. GET_INTERFACE

命令	bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	Data

Get_Interface	10000001B	GET_INTERFACE	0	接口号	1	可选设置

获取标准的描述符的代码都类似，都是调用库函数Standard_GetDescriptorData

uint8_t *Standard_GetDescriptorData(uint16_t Length, ONE_DESCRIPTOR *pDesc)

{

uint32_t  wOffset;

wOffset = pInformation->Ctrl_Info.Usb_wOffset;

if (Length == 0)

{

pInformation->Ctrl_Info.Usb_wLength = pDesc->Descriptor_Size - wOffset;

return 0;

}

return pDesc->Descriptor + wOffset;

}

这里Length都是位0，所以执行的结果是pInformation->Ctrl_Info.Usb_wLength = pDesc->Descriptor_Size；

pInformation->Ctrl_Info.Usb_wLength应该是记录下需要传输的数据长度。

函数DataStageIn是从端点0读取数据的过程。USB主机知道要读取的总长度，如果一次读入不够，主机会发多次IN读完数据，所以需要一个机制来确认每笔数据的内容和长度。

void DataStageIn(void)

{

ENDPOINT_INFO *pEPinfo = &pInformation->Ctrl_Info;

uint32_t save_wLength = pEPinfo->Usb_wLength;

uint32_t ControlState = pInformation->ControlState;

uint8_t *DataBuffer;

uint32_t Length;

if ((save_wLength == 0) && (ControlState == LAST_IN_DATA))

{//需要传输的数据长度为0并且是最后一笔数据

if(Data_Mul_MaxPacketSize == TRUE)

{//总的数据长度是端点最大包长度的整数倍

/* No more data to send and empty packet */

Send0LengthData(); //发送一个空包

ControlState = LAST_IN_DATA;

Data_Mul_MaxPacketSize = FALSE;

}

else

{

/* No more data to send so STALL the TX Status*/

ControlState = WAIT_STATUS_OUT;

vSetEPTxStatus(EP_TX_STALL);

}

goto Expect_Status_Out;

}

Length = pEPinfo->PacketSize;

ControlState = (save_wLength <= Length) ? LAST_IN_DATA : IN_DATA; //判断是不是最后一笔数据

if (Length > save_wLength)

{//如果端点长度大于数据长度

Length = save_wLength;

}

DataBuffer = (*pEPinfo->CopyData)(Length); //获取要发送的数据buffer指针

UserToPMABufferCopy(DataBuffer, GetEPTxAddr(ENDP0), Length); //将数据拷贝到PMA中

SetEPTxCount(ENDP0, Length); //设置端点Tx的长度（即PMA中有效数据长度）

pEPinfo->Usb_wLength -= Length; //把总数据长度减掉这次发送的长度

pEPinfo->Usb_wOffset += Length; //把数据的偏移值加上这次发送的长度

vSetEPTxStatus(EP_TX_VALID); //设置端点Tx的状态为有效

USB_StatusOut();/* Expect the host to abort the data IN stage */ //vSetEPRxStatus(EP_RX_VALID)，设置Rx的状态为有效

Expect_Status_Out:

pInformation->ControlState = ControlState;

}

Out0_Process是处理端点0上的USB主机发送数据到设备的OUT过程。

uint8_t Out0_Process(void)

{

uint32_t ControlState = pInformation->ControlState;

if ((ControlState == IN_DATA) || (ControlState == LAST_IN_DATA))

{//表明还在数据IN的过程，总线输出STALLED的状态

/* host aborts the transfer before finish */

ControlState = STALLED;

}

else if ((ControlState == OUT_DATA) || (ControlState == LAST_OUT_DATA))

{//表示当前是数据OUT的过程，这个状态在Data_Setup0中根据主机要求设置为OUT_DATA

DataStageOut();

ControlState = pInformation->ControlState; /* may be changed outside the function */

}

else if (ControlState == WAIT_STATUS_OUT)

{//表示当前是状态OUT的过程

(*pProperty->Process_Status_OUT)();

ControlState = STALLED;

}

/* Unexpect state, STALL the endpoint */

else

{

ControlState = STALLED;

}

pInformation->ControlState = ControlState;

return Post0_Process();

}

函数DataStageOut是写数据到端点0的过程。与DataStageIn相对应。

void DataStageOut(void)

{

ENDPOINT_INFO *pEPinfo = &pInformation->Ctrl_Info;

uint32_t save_rLength;

save_rLength = pEPinfo->Usb_rLength;

if (pEPinfo->CopyData && save_rLength)

{//Setup阶段有说有数据传输

uint8_t *Buffer;

uint32_t Length;

Length = pEPinfo->PacketSize;

if (Length > save_rLength)

{//判断端点的最大包大小是否大于数据大小

Length = save_rLength;

}

Buffer = (*pEPinfo->CopyData)(Length); //获取数据的buffer指针

pEPinfo->Usb_rLength -= Length;

pEPinfo->Usb_rOffset += Length;

PMAToUserBufferCopy(Buffer, GetEPRxAddr(ENDP0), Length); //从PMA中拷贝数据到buffer中

}

if (pEPinfo->Usb_rLength != 0)

{//如果数据还没有读完

vSetEPRxStatus(EP_RX_VALID);/* re-enable for next data reception */

SetEPTxCount(ENDP0, 0);

vSetEPTxStatus(EP_TX_VALID);/* Expect the host to abort the data OUT stage */

}

/* Set the next State*/

if (pEPinfo->Usb_rLength >= pEPinfo->PacketSize)

{//如果要读的数据大于端点的最大包大小，设置状态为OUT_DATA

pInformation->ControlState = OUT_DATA;

}

else

{

if (pEPinfo->Usb_rLength > 0)

{//表示还有数据要读，但是是最后一笔数据

pInformation->ControlState = LAST_OUT_DATA;

}

else if (pEPinfo->Usb_rLength == 0)

{

/* USB spec: section 8.5.3.1 Reporting Status Results */

pInformation->ControlState = WAIT_STATUS_IN;

(*pProperty->Process_Status_IN)();

if (pInformation->ControlState == STALLED)

{

/* command failed to complete:

in this case we should return a STALL */

vSetEPRxStatus(EP_RX_STALL);

vSetEPTxStatus(EP_TX_STALL);

}

/* command completed successfully:

send a zero-length packet during status stage */

else //数据已经发送完成并且没有出现STALLED状态

USB_StatusIn();  //等于Send0LengthData

}

}

}

In0_Process是USB主机从设备端点0读数据的处理过程。

uint8_t In0_Process(void)

{

uint32_t ControlState = pInformation->ControlState;

if ((ControlState == IN_DATA) || (ControlState == LAST_IN_DATA))

{//设备把数据放到PMA中

DataStageIn();

/* ControlState may be changed outside the function */

ControlState = pInformation->ControlState;

}

else if (ControlState == WAIT_STATUS_IN)

{//表示状态是STATUS_IN

if ((pInformation->USBbRequest == SET_ADDRESS) &&

(Type_Recipient == (STANDARD_REQUEST | DEVICE_RECIPIENT)))

{//设置USB的地址，这里比较奇怪，设置地址放在IN里面

SetDeviceAddress(pInformation->USBwValue0);

pUser_Standard_Requests->User_SetDeviceAddress();

}

(*pProperty->Process_Status_IN)();

ControlState = STALLED;

}

else

{

ControlState = STALLED;

}

pInformation->ControlState = ControlState;

return Post0_Process();

}

例程在Win10下好像有问题，设备能被识别到，但是并没被识别为HID设备，Win10也没有提示错误。用Wireshark查看一下USB通信过程。下图是抓取的数据

可以看到USB HOST拿到到配置描述符后并没有继续拿描述符。而配置描述符也是和代码中的配置一致。

抓USB鼠标的数据对比看看差别：

修改配置描述符发现并没有任何改变，怀疑是VID引起的问题，因为在Win10里面设备被识别为BETTER_USB_HS

修改VID为0x08,0x09后发现功能正常了。

基于JoyStickMouse例程修改即可。

1. 调整描述符

设备描述符可以不用改。

配置描述符长度改为41，主要是增加一个端点。

#define USB_CONFIG_DESC_LEN                     41

配置描述符集合中的Interfae描述符修改如下，

0x09,         /*bLength: Interface Descriptor size*/

USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,/*bDescriptorType: Interface descriptor type*/

0x00,         /*bInterfaceNumber: Number of Interface*/

0x00,         /*bAlternateSetting: Alternate setting*/

0x02,         /*bNumEndpoints*/

0x03,         /*bInterfaceClass: HID*/

0x00,         /*bInterfaceSubClass : 1=BOOT, 0=no boot*/

0x00,         /*nInterfaceProtocol : 0=none, 1=keyboard, 2=mouse*/

0,            /*iInterface: Index of string descriptor*/

配置描述符集合中的端点描述符修改：

/******************** Descriptor of CustomHID endpoint ********************/

/* 27 */

0x07,          /*bLength: Endpoint Descriptor size*/

USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType:*/

0x81,          /*bEndpointAddress: Endpoint Address (IN)*/

0x03,          /*bmAttributes: Interrupt endpoint*/

0x40,          /*wMaxPacketSize: 64 Byte max */

0x00,

0x0a,//0x20,          /*bInterval: Polling Interval (32 ms)*/

/* 34 */

0x07,          /*bLength: Endpoint Descriptor size*/

USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType:*/

0x01,          /*bEndpointAddress: Endpoint Address (OUT)*/

0x03,          /*bmAttributes: Interrupt endpoint*/

0x40,          /*wMaxPacketSize: 64 Byte max */

0x00,

0x0a,//0x20,          /*bInterval: Polling Interval (32 ms)*/

配置描述符集合中的HID描述符需要和Report描述符一起配合改。

const uint8_t hidReportDescriptor[HID_REPORT_DESC_LEN] =

{

/* USER CODE BEGIN 0 */

0x05, 0x8c, /* USAGE_PAGE (ST Page) */

0x09, 0x01, /* USAGE (Demo Kit) */

0xa1, 0x01, /* COLLECTION (Application) */

// The Input report

0x09,0x03, // USAGE ID - Vendor defined

0x15,0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0)

0x26,0x00, 0xFF, // LOGICAL_MAXIMUM (255)

0x75,0x08, // REPORT_SIZE (8bit)

0x95,0x40, // REPORT_COUNT (64Byte)

0x81,0x02, // INPUT (Data,Var,Abs)

// The Output report

0x09,0x04, // USAGE ID - Vendor defined

0x15,0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0)

0x26,0x00,0xFF, // LOGICAL_MAXIMUM (255)

0x75,0x08, // REPORT_SIZE (8bit)

0x95,0x40, // REPORT_COUNT (64Byte)

0x91,0x02, // OUTPUT (Data,Var,Abs)

/* USER CODE END 0 */

0xC0    /*     END_COLLECTION                 */

};

修改HID描述符中描述Report描述符的长度

/* 18 */

0x09,         /*bLength: HID Descriptor size*/

HID_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType: HID*/

0x10,         /*bcdHID: HID Class Spec release number*/

0x01,

0x00,         /*bCountryCode: Hardware target country*/

0x01,         /*bNumDescriptors: Number of HID class descriptors to follow*/

HID_REPORT_DESCRIPTOR_TYPE,         /*bDescriptorType*/

HID_REPORT_DESC_LEN,/*wItemLength: Total length of Report descriptor*/

0x00,

即#define HID_REPORT_DESC_LEN                     33

字符串描述符可以根据需要修改。

2. 调整PMA地址分配，RX和TX都分配64字节。

#define ENDP1_TXADDR        (0x100)

#define ENDP1_RXADDR        (0x140)

然后在Reset里面修改端点的初始化参数

SetEPType(ENDP1, EP_INTERRUPT);

SetEPTxAddr(ENDP1, ENDP1_TXADDR);

SetEPRxAddr(ENDP1, ENDP1_RXADDR);

SetEPTxCount(ENDP1, 64);

SetEPRxCount(ENDP1, 64);

SetEPRxStatus(ENDP1, EP_RX_VALID);

SetEPTxStatus(ENDP1, EP_TX_NAK);

3. 根据项目需求修改EP1的读写函数，这里只是读取64字节数据，然后打印第1个字节和第64个字节

void EP1_OUT_Callback(void)

{

uint8_t buf[64];

buf[0] = 0;

buf[63] = 0;

USB_SIL_Read(EP1_OUT, buf);

SetEPRxStatus(ENDP1, EP_RX_VALID);

Printf("buf[0] = 0x%x, buf[63] = 0x%x\r\n", buf[0], buf[63]);

}

发送数据改为发送64字节

/* Copy mouse position info in ENDP1 Tx Packet Memory Area*/

USB_SIL_Write(EP1_IN, txBuffer, 64);

/* Enable endpoint for transmission */

SetEPTxValid(ENDP1);

4. 使用单片机多功能调试助手调试

发送实验：

接收实验：

同样基于JoyStickMouse例程修改。

a) 设备描述符中修改设备的类和PID，VID

const uint8_t usbDeviceDescriptor[USB_DEVICE_DESC_LEN] =

{

USB_DEVICE_DESC_LEN,  /*bLength */

USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType*/

0x00,                       /*bcdUSB */

0x02,

0x02,                       /*bDeviceClass: CDC */

0x02,                       /*bDeviceSubClass*/

0x02,                       /*bDeviceProtocol*/

0x40,                       /*bMaxPacketSize 64*/

0x83,//0x83,                       /*idVendor (0x0483)*/

0x04,//0x04,

0x40,                       /*idProduct = 0x5710*/

0x57,

0x00,                       /*bcdDevice rel. 2.00*/

0x02,

1,                          /*iVendor: Index of string descriptor describing manufacturer */

2,                          /*iProduct: Index of string descriptor describing product*/

3,                          /*iSerial: Index of string descriptor describing the device serial number */

0x01                        /*bNumConfigurations*/

}; /* usbDeviceDescriptor */

USB的CDC类是USB通信设备类 （Communication Device Class）的简称。CDC类是USB组织定义的一类专门给各种通信设备（电信通信设备和中速网络通信设备）使用的USB子类。根据CDC类所针对通信设 备的不同，CDC类又被分成以下不同的模型：USB传统纯电话业务（POTS）模型，USB ISDN模型和USB网络模型。其中，USB传统纯电话业务模型，有可分为直接线控制模型（Direct Line Control Model）、抽象控制模型（Abstract Control Model）和USB电话模型（USB Telephone Model）。虚拟串口就属于USB传统纯电话业务模型下的抽象控制模型。

b) 配置描述符

长度变为67，有2个接口

通常一个CDC类又由两个接口子类组成通信接口类（Communication Interface Class）和数据接口类(Data Interface Class)。通过通信接口类对设备进行管理和控制，而通过数据接口类传送数据。这两个接口子类占有不同数量和类型的端点。

#define USB_CONFIG_DESC_LEN                     67

const uint8_t usbDeviceConfigDescriptor[USB_CONFIG_DESC_LEN] =

{

0x09, /* bLength: Configuration Descriptor size */

USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: Configuration */

USB_CONFIG_DESC_LEN, /* wTotalLength: Bytes returned */

0x00,

0x02,         /*bNumInterfaces: 2 interface*/

...

第一个接口描述符，1个端点，接口使用的类是通信接口类，子类是抽象控制模型。

/*Interface Descriptor*/

/* 09 */

0x09,         /*bLength: Interface Descriptor size*/

USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,/*bDescriptorType: Interface descriptor type*/

0x00,         /*bInterfaceNumber: Number of Interface*/

0x00,         /*bAlternateSetting: Alternate setting*/

0x01,         /*bNumEndpoints*/

0x02,         /*bInterfaceClass: Communication Interface Class*/

0x02,         /*bInterfaceSubClass : Abstract Control Model*/

0x01,         /*nInterfaceProtocol : Common AT commands*/

0,            /*iInterface: Index of string descriptor*/

接下来是功能描述符和端点2的描述符，不同于HID类中的HID描述符和报告描述符。

/*Header Functional Descriptor*/

0x05,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */

0x24,   /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */

0x00,   /* bDescriptorSubtype: Header Func Desc */

0x10,   /* bcdCDC: spec release number */ //CDC版本号，为0x0110（低字节在先）

0x01,

/*Call Management Functional Descriptor*/

0x05,   /* bFunctionLength */

0x24,   /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */

0x01,   /* bDescriptorSubtype: Call Management Func Desc */

0x00,   /* bmCapabilities: D0+D1 */ //设备自己不管理call management

0x01,   /* bDataInterface: 1 */ //有1个数据类接口用作call management

/*ACM Functional Descriptor*/

0x04,   /* bFunctionLength */

0x24,   /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */

0x02,   /* bDescriptorSubtype: Abstract Control Management desc */

0x02,   /* bmCapabilities */ //支持Set_Line_Coding、Set_Control_Line_State、Get_Line_Coding请求和Serial_State通知

/*Union Functional Descriptor*/

0x05,   /* bFunctionLength */

0x24,   /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */

0x06,   /* bDescriptorSubtype: Union func desc */

0x00,   /* bMasterInterface: Communication class interface */  //这里为前面编号为0的CDC接口。

0x01,   /* bSlaveInterface0: Data Class Interface */ //这里为接下来编号为1的数据类接口。

/*Endpoint 2 Descriptor*/

0x07,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */

USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE,   /* bDescriptorType: Endpoint */

0x82,   /* bEndpointAddress: (IN2) */

0x03,   /* bmAttributes: Interrupt */

USB_VIRTUAL_COM_PORT_INT_LEN,      /* wMaxPacketSize: */

0x00,

0xFF,   /* bInterval: */

4个功能描述符是CDC定义的，端点2定义为中断方式，长度为8字节。

第二个接口描述符，是数据接口，2个端点

/*Data class interface descriptor*/

0x09,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */

USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,  /* bDescriptorType: */

0x01,   /* bInterfaceNumber: Number of Interface */

0x00,   /* bAlternateSetting: Alternate setting */

0x02,   /* bNumEndpoints: Two endpoints used */

0x0A,   /* bInterfaceClass: CDC */ //0x0a是CDC-Data通信设备

0x00,   /* bInterfaceSubClass: */

0x00,   /* bInterfaceProtocol: */

0x00,   /* iInterface: */

端点3的描述符，端点3是OUT + Bulk，64字节长度。

/*Endpoint 3 Descriptor*/

0x07,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */

USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE,   /* bDescriptorType: Endpoint */

0x03,   /* bEndpointAddress: (OUT3) */

0x02,   /* bmAttributes: Bulk */

USB_VIRTUAL_COM_PORT_DATA_LEN,             /* wMaxPacketSize: */

0x00,

0x00,   /* bInterval: ignore for Bulk transfer */

端点1的描述符，端点1是IN + Bulk，64字节长度。

/*Endpoint 1 Descriptor*/

0x07,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */

USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE,   /* bDescriptorType: Endpoint */

0x81,   /* bEndpointAddress: (IN1) */

0x02,   /* bmAttributes: Bulk */

USB_VIRTUAL_COM_PORT_DATA_LEN,             /* wMaxPacketSize: */

0x00,

0x00    /* bInterval */

删掉HID报表描述符。删掉Data_Setup和NoData_Setup中的代码。

修改字符串描述符usbDeviceStringProduct

1. 修改EP数量，用到EP0，EP1，EP2，EP3共4个端点

#define EP_NUM                          (4)

2. 修改端点的PMA分配

/* EP0  */

/* rx/tx buffer base address */

#define ENDP0_RXADDR        (0x40)  //0x80-0x40 = 0x40 = 64字节

#define ENDP0_TXADDR        (0x80)  //0xC0 - 0x80 = 0x40 = 64字节

/* EP1  */

/* tx buffer base address */

#define ENDP1_TXADDR        (0xC0)  //

#define ENDP2_TXADDR        (0x100)

#define ENDP3_RXADDR        (0x110)

3.  初始化端点，主要是EP1，EP2，EP3的初始化改动

/* Initialize Endpoint 1 */

SetEPType(ENDP1, EP_BULK);

SetEPTxAddr(ENDP1, ENDP1_TXADDR);

SetEPTxStatus(ENDP1, EP_TX_NAK);

SetEPRxStatus(ENDP1, EP_RX_DIS);

/* Initialize Endpoint 2 */

SetEPType(ENDP2, EP_INTERRUPT);

SetEPTxAddr(ENDP2, ENDP2_TXADDR);

SetEPRxStatus(ENDP2, EP_RX_DIS);

SetEPTxStatus(ENDP2, EP_TX_NAK);

/* Initialize Endpoint 3 */

SetEPType(ENDP3, EP_BULK);

SetEPRxAddr(ENDP3, ENDP3_RXADDR);

SetEPRxCount(ENDP3, VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE);

SetEPRxStatus(ENDP3, EP_RX_VALID);

SetEPTxStatus(ENDP3, EP_TX_DIS);

4. 修改EP的回调函数

在USB的中断中要增加一个SOF的回调函数。

if (wIstr & ISTR_SOF & wInterrupt_Mask)

{

_SetISTR((uint16_t)CLR_SOF);

//USB_ISTR_INFO(Printf("USB SOF\r\n"));

bIntPackSOF++;

#ifdef SOF_CALLBACK

SOF_Callback();

#endif

}

EP1是数据IN，即设备发送数据给USB主机，串口输入，从串口读入数据，判断是否大于端点1的缓冲区大小，如果大于就只发送缓冲区大小的数据到端点。

void EP1_IN_Callback(void)

{

uint8_t buf[USB_VIRTUAL_COM_PORT_DATA_LEN];

uint16_t uartRxLen = uartGetQueueStatus(UART_VCOM);

if( uartRxLen > 0)

{

uint8_t count = (uartRxLen > USB_VIRTUAL_COM_PORT_DATA_LEN) ?

USB_VIRTUAL_COM_PORT_DATA_LEN : uartRxLen;

uartReadBytes(UART_VCOM, buf, count);

UserToPMABufferCopy(buf, ENDP1_TXADDR, count);

SetEPTxCount(ENDP1, count);

SetEPTxValid(ENDP1);

}

}

EP3是数据OUT，即USB主机发送数据给设备，串口输出，从缓冲区读入数据，UART发送即可

void EP3_OUT_Callback(void)

{

uint8_t buf[USB_VIRTUAL_COM_PORT_DATA_LEN];

uint16_t uartTxLen = USB_SIL_Read(EP3_OUT, buf);

uartWriteBytes(UART_VCOM, buf, uartTxLen);

SetEPRxValid(ENDP3);

}

在端点1 IN中可能会出现串口并没有完全发送完，这里是在SOF中断中继续发送串口数据。

void SOF_Callback(void)

{

static uint8_t FrameCount = 0;

if(gbUsbDeviceState == CONFIGURED)

{

FrameCount++;

if(FrameCount >= 5)

{

FrameCount = 0;

EP1_IN_Callback();

}

}

}

1. usbClassGetInterfaceSetting中接口数量改为1，因为这里有2个接口

RESULT usbClassGetInterfaceSetting(uint8_t Interface, uint8_t AlternateSetting)

{

if (AlternateSetting > 0)

{

return USB_UNSUPPORT;

}

else if (Interface > 1)

{

return USB_UNSUPPORT;

}

return USB_SUCCESS;

}

2. CDC类的请求说明

#define SEND_ENCAPSULATED_COMMAND   0x00

#define GET_ENCAPSULATED_RESPONSE   0x01

#define SET_COMM_FEATURE            0x02

#define GET_COMM_FEATURE            0x03

#define CLEAR_COMM_FEATURE          0x04

#define SET_LINE_CODING             0x20

#define GET_LINE_CODING             0x21

#define SET_CONTROL_LINE_STATE      0x22

#define SEND_BREAK                  0x23

a) SEND_ENCAPSULATED_COMMAND

此请求用于发出通信类接口支持的控制协议格式的命令。不用支持。

b) GET_ENCAPSULATED_RESPONSE

此请求用于以通信类接口支持的控制协议的格式请求响应。不用支持。

c) SET_COMM_FEATURE

此请求设置特定目标的特定通信功能的特性

具体解释与GET_COMM_FEATURE一样。

d) GET_COMM_FEATURE

此请求返回所选通信功能的当前设置

wValue表示特征值，有2个有效值，分别为

0x01: ABSTRACT_STATE，wLength = 2, Data描述这个抽象模型通信设备的多路复用状态和空闲状态，即仅对抽象模型通信设备有效。这2个字节数据的含义如下：

bit	描述

D15：D2	保留位

D1

数据复用状态：

1：在数据类上启用呼叫管理命令的多路复用。

0：禁止复用

D0

空闲设定

1：这个接口上的所有端点将不再接受或发送数据

0：关闭空闲模式

0x02: COUNTRY_SETTING，wLength = 2,  2字节数据是ISO 3166中定义的十六进制国家代码。

e) CLEAR_COMM_FEATURE

此请求将选定功能设置为其默认状态。参考GET_COMM_FEATURE

d) SET_LINE_CODING

此请求允许主机指定一些应用程序可能需要的异步行字符格式属性。对于虚拟串口就是设置波特率之类的参数。具体参考GET_LINE_CODING。

e) GET_LINE_CODING

此请求允许主机找出当前配置的行编码。

行编码的结构如下：

Offset	Filed	Size	Value	Description

0	dwDTERate	4	Number	数据终端速率，单位为位/秒。这里是波特率

4	bCharFormat	1	Number

停止位：

0 - 1个停止位

1 - 1.5个停止位

2 - 2个停止位

5	bParityType	1	Number

校验位：

0 - None

1 - Odd

2 - Even

3 - Mark

4 - Space

6	bDataBits	1	Number

数据位

5， 6， 7， 8或16

f) SET_CONTROL_LINE_STATE

此请求生成RS-232的RTS和DTR。

wValue是控制信号位图。

Bit position	Description

D15..D2	预留

D1

半双工调制解调器的载波控制。该信号对应RTS。

0：停用载波

1：激活载波

在全双工模式下操作时，设备忽略此位的值。

D0

向DCE指示DTE是否存在。该信号对应DTR。

0：不存在

1：存在

g) SEND_BREAK

此请求发送特殊的载波调制，生成RS-232型中断。

wValue字段是中断信号的时间长度（以毫秒为单位）。如果wValue等于FFFFh，设备将发送中断，直到收到另一个wValue为0000h的send break请求。

3. DataSetup中添加GET_LINE_CODING和SET_LINE_CODING的处理

RESULT usbClassDataSetup(uint8_t RequestNo)

{

uint8_t *(*CopyRoutine)(uint16_t);

CopyRoutine = NULL;

if (RequestNo == GET_LINE_CODING)

{

if (Type_Recipient == (CLASS_REQUEST | INTERFACE_RECIPIENT))

{

CopyRoutine = usbVComGetLineCoding;

}

}

else if (RequestNo == SET_LINE_CODING)

{

if (Type_Recipient == (CLASS_REQUEST | INTERFACE_RECIPIENT))

{

CopyRoutine = usbVComSetLineCoding;

}

Request = SET_LINE_CODING;

}

if (CopyRoutine == NULL)

{

return USB_UNSUPPORT;

}

pInformation->Ctrl_Info.CopyData = CopyRoutine;

pInformation->Ctrl_Info.Usb_wOffset = 0;

(*CopyRoutine)(0);

return USB_SUCCESS;

}

获取LINE_CODING就是返回串口的设定

uint8_t* usbVComGetLineCoding(uint16_t Length)

{

if (Length == 0)

{

pInformation->Ctrl_Info.Usb_wLength = sizeof(stUartConfig);

return NULL;

}

return(uint8_t *)&stUartConfig;

}

其中结构体变量stUartConfig是全局变量，记录串口的波特率等参数。

lineCoding_st stUartConfig =

{

115200, /* baud rate*/

0x00,   /* stop bits-1*/

0x00,   /* parity - none*/

0x08    /* no. of bits 8*/

};

设定串口的参数，这里只是更新了变量里面的值。

uint8_t* usbVComSetLineCoding(uint16_t Length)

{

if (Length == 0)

{

pInformation->Ctrl_Info.Usb_wLength = sizeof(stUartConfig);

return NULL;

}

return(uint8_t *)&stUartConfig;

}

在statusin里面设定uart参数

void usbClassStatusIn(void)

{

if (Request == SET_LINE_CODING)

{

uartConfig(UART_VCOM, &stUartConfig);

Request = 0;

}

}

4. 修改NoData_Setup

RESULT usbClassNoDataSetup(uint8_t RequestNo)

{

if (Type_Recipient == (CLASS_REQUEST | INTERFACE_RECIPIENT))

{

if (RequestNo == SET_COMM_FEATURE)

{

return USB_SUCCESS;

}

else if (RequestNo == SET_CONTROL_LINE_STATE)

{

return USB_SUCCESS;

}

}

return USB_UNSUPPORT;

}

基本功能OK，可以短接RxD和TxD，然后用一个串口工具验证功能。

碰到一个问题，记录一下：

PC端的串口工具有时候打开会提示串口被占用，原因是USB中断中加了一部分打印，去掉所有打印后恢复正常。

例程Mass Storage使用的是SCSI子类下的Bulk-Only传输协议。基于HID例程修改，主要的描述符依然由设备描述符、配置描述符和字符串描述符组成。

1. 修改设备描述符：

修改PID和VID即可，子类在配置描述符中的接口描述符中指定。

0x83,                       /*idVendor (0x0483)*/

0x04,

0x20,                       /*idProduct = 0x5710*/

0x57,

cpp

2. 修改配置描述符

基本不需要修改，也是1个接口。即配置描述符数组的前9个字节不需要修改。

3. 修改接口描述符

改为2个端点；接口类为0x08，即Mass Storage类；子类值为0x06，表示SCSI指令集；子类协议值为0x50, 表示Bulk Only；接口描述符对应的字符串描述符的Index为4.

/************** Descriptor of MSC interface ****************/

/* 09 */

0x09,         /*bLength: Interface Descriptor size*/

USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,/*bDescriptorType: Interface descriptor type*/

USB_INTERFACE_NUM,         /*bInterfaceNumber: Number of Interface*/

USB_ALTERNATE_SETTING,         /*bAlternateSetting: Alternate setting*/

0x02,         /*bNumEndpoints*/

0x08,         /*bInterfaceClass: MASS STORAGE Class*/

0x06,         /* bInterfaceSubClass : SCSI transparent*/

0x50,         /* nInterfaceProtocol */

4,            /* iInterface: */

cpp

4. 修改端点描述符

2个端点，分别为IN和OUT，最大包大小都为64字节，端点类型为0x02，即Bulk。

/******************** Descriptor of endpoint ********************/

/* 18 */

0x07,          /*bLength: Endpoint Descriptor size*/

USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType:*/

0x81,          /*bEndpointAddress: Endpoint Address (IN)*/

0x02,          /*bmAttributes: Bulk endpoint*/

0x40,          /*wMaxPacketSize: 64 Byte max */

0x00,

0x00,   /*bInterval: Polling Interval (0 ms)*/

/* 34 */

0x07,          /*bLength: Endpoint Descriptor size*/

USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType:*/

0x02,          /*bEndpointAddress: Endpoint Address (IN)*/

0x02,          /*bmAttributes: Bulk endpoint*/

0x40,          /*wMaxPacketSize: 64 Byte max */

0x00,

0x00,   /*bInterval: Polling Interval (0 ms)*/

cpp

5. 修改字符串描述符

修改产品字符串描述符

改为“STM32F Mass Storage”，长度变为36字节。

const uint8_t usbDeviceStringProduct[USB_DEVICE_STRING_PRODUCT] =

{

USB_DEVICE_STRING_PRODUCT,          /* bLength */

USB_STRING_DESCRIPTOR_TYPE,        /* bDescriptorType */

'S', 0, 'T', 0, 'M', 0, '3', 0, '2', 0, ' ', 0, 'M', 0,

'a', 0, 's', 0, 's', 0, 'S', 0, 't', 0, 'o', 0, 'r', 0,

'a', 0, 'g', 0, 'e', 0

};

cpp

修改Serial Number。

增加一个接口的字符串描述符对应接口描述符中的iInterface = 4.

const uint8_t usbDeviceStringInterface[USB_DEVICE_STRING_INTERFACE_LEN] =

{

USB_DEVICE_STRING_INTERFACE_LEN,

0x03,

/* Interface 0: "ST Mass" */

'S', 0, 'T', 0, ' ', 0, 'M', 0, 'a', 0, 's', 0, 's', 0

};

1. 修改端点数量的宏定义：

#define EP_NUM     (3)

cpp

EP0作为控制通道，EP1作为数据IN通道，EP2为数据OUT通道。

2. 实现字符串描述符index=4的传输，字符串描述符的结构增加一条{(uint8_t*)usbDeviceStringInterface, USB_DEVICE_STRING_INTERFACE_LEN},

ONE_DESCRIPTOR stUsbStringDescriptor[] =

{

{(uint8_t*)usbDeviceStringLangID, USB_DEVICE_STRING_LANGID},

{(uint8_t*)usbDeviceStringVendor, USB_DEVICE_STRING_VENDOR},

{(uint8_t*)usbDeviceStringProduct, USB_DEVICE_STRING_PRODUCT},

{(uint8_t*)usbDeviceStringSerial, USB_DEVICE_STRING_SERIAL}

{(uint8_t*)usbDeviceStringInterface, USB_DEVICE_STRING_INTERFACE_LEN},

};

cpp

3. 把HID相关的代码删掉，主要是删掉usbClassDataSetup和usbClassNoDataSetup相关的代码

4. 获取字符串描述符函数usbClassGetStringDescriptor中字符串index最大值判断修改

uint8_t *usbClassGetStringDescriptor(uint16_t Length)
{
    uint8_t wValue0 = pInformation->USBwValue0;
    if (wValue0 >= sizeof(stUsbStringDescriptor) / sizeof(ONE_DESCRIPTOR))
    {
        return NULL;
    }
    else
    {
        return Standard_GetDescriptorData(Length, &stUsbStringDescriptor[wValue0]);
    }
}

这样以后就不需要修改了。

5. usbClassReset中初始化端点

#define ENDP0_RXADDR        (0x18)
    #define ENDP0_TXADDR        (0x58)
    #define ENDP1_TXADDR        (0x98)
    #define ENDP2_RXADDR        (0xD8)

/* Initialize Endpoint 1 */
    SetEPType(ENDP1, EP_BULK);
    SetEPTxAddr(ENDP1, ENDP1_TXADDR);
    SetEPTxStatus(ENDP1, EP_TX_NAK);
    SetEPRxStatus(ENDP1, EP_RX_DIS);
    
    /* Initialize Endpoint 2 */
    SetEPType(ENDP2, EP_BULK);
    SetEPRxAddr(ENDP2, ENDP2_RXADDR);
    SetEPRxCount(ENDP2, Device_Property.MaxPacketSize);
    SetEPRxStatus(ENDP2, EP_RX_VALID);
    SetEPTxStatus(ENDP2, EP_TX_DIS);

6. usbClassDataSetup的处理

MSC类有一个GET_MAX_LUN的命令需要响应，该请求用于确定设备支持的逻辑单元数。命令字是0xFE

#define GET_MAX_LUN                0xFE

cpp

LUN是Logical Unit Number，也就是逻辑单元号。MAX LUN是该设备LUN的最大值，MAX LUN的范围是0-15。一般usb中就一个LUN，即MAX LUN是0.

uint8_t mscMaxLun = 0;

uint8_t *mscGetMaxLun(uint16_t Length)

{

if (Length == 0)

{

pInformation->Ctrl_Info.Usb_wLength = 1;

return 0;

}

else

{

return((uint8_t*)(&mscMaxLun));

}

}

RESULT usbClassDataSetup(uint8_t RequestNo)

{

uint8_t *(*CopyRoutine)(uint16_t);

CopyRoutine = NULL;

if ((Type_Recipient == (CLASS_REQUEST | INTERFACE_RECIPIENT))

&& (RequestNo == GET_MAX_LUN) && (pInformation->USBwValue == 0)

&& (pInformation->USBwIndex == 0) && (pInformation->USBwLength == 0x01))

{

CopyRoutine = mscGetMaxLun;

}

else

{

return USB_UNSUPPORT;

}

if (CopyRoutine == NULL)

{

return USB_UNSUPPORT;

}

pInformation->Ctrl_Info.CopyData = CopyRoutine;

pInformation->Ctrl_Info.Usb_wOffset = 0;

(*CopyRoutine)(0);

return USB_SUCCESS;

}

cpp

7. usbClassNoDataSetup的处理

MSC的另外一个请求是MASS_STORAGE_RESET，这个请求用于复位MSC设备和它相关的接口。

RESULT usbClassNoDataSetup(uint8_t RequestNo)

{

if ((Type_Recipient == (CLASS_REQUEST | INTERFACE_RECIPIENT))

&& (RequestNo == MASS_STORAGE_RESET) && (pInformation->USBwValue == 0)

&& (pInformation->USBwIndex == 0) && (pInformation->USBwLength == 0x00))

{

/* Initialize Endpoint 1 */

ClearDTOG_TX(ENDP1);

/* Initialize Endpoint 2 */

ClearDTOG_RX(ENDP2);

/*initialize the CBW signature to enable the clear feature*/

gMscCBW.dSignature = MSC_BOT_CBW_SIGNATURE;

gMscBotState = MSC_BOT_IDLE;

return USB_SUCCESS;

}

return USB_UNSUPPORT;

}

cpp

8. 修改SetConfiguration

void usbClassSetConfiguration(void)
{
    DEVICE_INFO *pInfo = &Device_Info;

if (pInfo->Current_Configuration != 0)
    {
        /* Device configured */
        gbUsbDeviceState = CONFIGURED;
        
        ClearDTOG_TX(ENDP1);
        ClearDTOG_RX(ENDP2);
        gMscBotState = MSC_BOT_IDLE;
    }
}

9. 修改ClearFeature

void usbClassClearFeature(void)

{

/* when the host send a CBW with invalid signature or invalid length the two

Endpoints (IN & OUT) shall stall until receiving a Mass Storage Reset     */

if (gMscCBW.dSignature != MSC_BOT_CBW_SIGNATURE)

mscBotAbort(MSC_BOTH_DIR);

}

BOT是Bulk Only Transport的缩写。数据、命令、状态都通过Bulk端点传输（没有使用到中断、控制端点），这里用到的是EP1和EP2，2个端点都是Bulk的模式，这就是所谓的Bulk Only，即在EP1和EP2上传输的数据再包一层协议。

命令/数据/状态的协议如下图所示：

【CBW】

CBW是Command Block Wrapper的缩写。USB主机通过OUT端点发送CBW包，这样设备才知道接下来需要接收什么样数据还是发送对应的数据。一个CBW包结构如下图所示：

dCBWSignature: 固定为43425355h（小端），表示这段数据是CBW。

dCBWTag:  HOST发送的命令标记。设备在CSW.dCSWTag返回这个值，表示当前CSW是响应对应的CBW。

dCBWDataTransferLength: 主机期望的数据长度（Data-Out或Data-In过程中的数据长度）。如果为0，则没有Data过程。

bmCBWFlags:

Bit 7：数据方向，0表示Data Out，HOST到设备；1表示Data In，设备到HOST。

Bit6: 不再使用（Obsolete）. HOST设置为0.

Bit5-0: 预留位，HOST设置为0

bCBWLUN: HOST告知设备该CBW是给哪个LUN的。如果设备不支持LUN，这个值为0.

bCBWCBLength: CBWCB的有效长度。有效值1到16，其他值无效。

CBWCB: 设备执行的命令块。设备应该可以解释这个数据区域的第bCBWCBLength个字节，这个字节由bInterfaceSubClass指定的类决定它的含义。如果设备支持的命令集使用长度小于16（10h）字节的命令块，则应首先传输有效字节，从偏移量15（Fh）处的字节开始。设备应该忽略CBWCB中偏移地址（15 + bCBWCBLength - 1）的内容。

typedef struct _Bulk_Only_CBW

{

uint32_t dSignature;

uint32_t dTag;

uint32_t dDataLength;

uint8_t  bmFlags;

uint8_t  bLUN;

uint8_t  bCBLength;

uint8_t  CB[16];

}stBulkOnlyCBW;

cpp

【CSW】

CSW是Command Status Wrapper的缩写。一个CSW包结构如下图所示：

dCSWSignature: 固定为53425355h（小端），表示这段数据是CSW。

dCSWTag: 与dCBWTag相等，用于关联CSW到对应的CBW。

dCSWDataResidue: 对于DATA OUT，设备告知HOST处理的实际数据量；对于DATA IN，设备告知HOST实际发送的数据。DCSWDataRemain不得超过dCBWDataTransferLength中发送的值。

bCSWStatus: bCSWStatus表示命令是否成功。

值	描述

00h	命令成功

01h	命令失败

02h	相位错误

03h和04h	不再使用

05h到FFh	预留

1. 端点函数

void EP1_IN_Callback(void)

{

mscBotIn();

}

void EP2_OUT_Callback(void)

{

mscBotOut();

}

cpp

2. mscBotOut

首先从OUT端点的Buffer中读入HOST发送过来的数据。

gMscBotData.len = USB_SIL_Read(USB_MSC_EP_OUT, gMscBotData.dat);

EP OUT数据主要分2种情况：

switch(gMscBotState)

{

case MSC_BOT_IDLE:

break;

case MSC_BOT_DATA_OUT:

break;

default:

break;

}

cpp

如果当前状态是IDLE，则读入的数据是CBW，CBW解析依据SCSI的命令。

如果状态是DATA OUT，则表明是数据。

3. mscBotIn

IN数据的含义分3种情况：MSC_BOT_CSW_Send是指已经发送完CSW，MSC_BOT_ERROR是指BOT传输出错了，这2个状态都是将状态设置为IDLE，并且OUT端点设置为可接收；MSC_BOT_DATA_IN是HOST读入数据，只需要支持SCI命令SCSI_READ10；BOT_DATA_IN_LAST表示数据已经完全读入。

void mscBotIn(void)

{

switch(gMscBotState)

{

case MSC_BOT_CSW_Send:

case MSC_BOT_ERROR:

break;

case MSC_BOT_DATA_IN:

break;

case MSC_BOT_DATA_IN_LAST:

break;

default:

break;

}

}

cpp

4. HOST开始是发送CBW到设备，此时gMscBotState的状态应该是MSC_BOT_IDLE，

void mscBotOut(void)

{

gMscBotData.len = USB_SIL_Read(USB_MSC_EP_OUT, gMscBotData.dat);

switch(gMscBotState)

{

case MSC_BOT_IDLE:

mscBotCBWDecode();

break;

case MSC_BOT_DATA_OUT:

break;

default:

break;

}

}

cpp